SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-05

ROBOTY DROGOWE-CHODNIKI

Przebudowa schodów p-poż. przy budynku

Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. Przy ul. Mieszka 10

- WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru     profilowana, wykonaniem warstwy, podbudowy, oraz nawierzchni z płyt chodnikowych na podłożu piaskowym w związku z wykonaniem chodnika, podjazdów dla niepełnosprawnych i opasek przy budynku

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu w/w robót przy budynku .

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową , ST, poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

- piasek

-    piasek stabilizowany cementem pod kostkę betonową

-    kliniec na podbudowy

-   kostka betonowa    6 cm, prostokątna  i 8 cm prostokątna

-   obrzeża trawnikowe – 7x30 cm

- SPRZĘT

- ręczny

- ubijarka

- TRANSPORT

- samochody samowyładowcze

- WYKONANIE ROBÓT:

  - Ogóle zasady wykonywania robót:

Wykonawca może przystąpić do robót po protokolarnym przekazaniu terenu i geodezyjnym wytyczeniu boiska zgodnie z projektem.

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania   profilowania bezpośrednio przed wykonaniem robót związanych z kolejnymi warstwami  nawierzchni.

Roboty należy prowadzić jedynie w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.2.Zakres wykonywanych robót

5.2.1.Wykonanie koryta

Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami  podanymi w punkcie 5.2.2 i 5.2.3.

5.2.2.Profilowanie podłoża

Przed przystąpieniem  do profilowania podłoże powinno być oczyszczone za wszelkich zanieczyszczeń .Należy usunąć błoto i grunt który uległ nadmiernemu zawilgoceniu .

Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe od rzędnych projektowanego podłoża.

5.2.3. Zagęszczenie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności  powstałe przy dogęszczaniu powinny być naprawione przez wykonawcę w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż (wgPN-S-02205:1998) :

- w gruntach niespoistych +-2%

- w gruntach mało i średniospoistych +0%do –2%

5.2.5.Wykonanie warstwy odsączającej,

Najpierw należy ułożyć warstwę piasku na której z wyprofilowaniem odpowiednich

spadków, następnie należy wykonać  zagęszczenie.

Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN- B – 04481.

5.2.6.Wykonanie warstwy podbudowy:

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie nierówności i miękkie miejsca podłoża oraz odchylenia od założonych rzędnych zostaną  poprawione.

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie prowadzenia robót przez wykonawcę.

Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót  i nie powinno być większe niż 10 m.

Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy będzie polegało na wymieszaniu odpowiednich frakcji z dodaniem wody celem uzyskania odpowiedniej wilgotności mieszanki.

Rozłożenie mieszanki będzie następowało na wcześniej przygotowanym podłożu   z zachowaniem parametrów grubości podanych w projekcie.

Rozpoczęcie układanie chodnika, podjazdu opaski z kostki i płytek powinno nastąpić dopiero po wykonaniu odbioru zagęszczenia warstwy podbudowy.

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy odpowiednio wyprofilować.

Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem  .

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa  należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie.

W pierwszej fazie zagęszczenia należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej cięższy.

5.2.7. Układanie chodnika   z kostki betonowej i płyt  na podsypce piaskowej.

Wykonanie podsypki piaskowo cementowej  gr 5 cm należy wykonać w proporcji 1:4.

Kostkę należy układać zgodnie z instrukcją i wymaganiami producenta.

Deseń należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

Ubijanie wibracyjne  ułożonej kostki polegać będzie na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostek w podsypkę.

Następnie trzy przejścia podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostki dla wypełnienia złączy.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Wykonawca zgłasza do odbioru inspektorowi nadzoru przygotowanie wykorytowanego

i zawałowanego podłoża, oraz  kolejne warstwy zagęszczanej podbudowy i podsypki

pod kostkę i płytki chodnikowe

Roboty należy prowadzić zgodnie z przygotowanym projektem oraz normami

dotyczącymi prowadzenia robót ziemnych i drogowych

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiarów robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do robót zostaną dostarczone przez wykonawcę.

Obmiary będą dokonywane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót.

Jednostkami obmiaru są

- 1m 3 wykopu

- 1mb krawężnika

- 1m2 powierzchni lub przekroju

8.ODBIORY ROBÓT

8.1. Cząstkowe:

- zanikające, ulegające zakryciu

- kolejnych warstw

- okresowe związane z płatnością częściową.

8.2. Końcowy

Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca pisemnie inwestorowi i jednocześnie

inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie póżniej

niż 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez inwestora.

Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować atesty i certyfikaty na

zastosowane materiały.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru będzie protokół odbioru robót

sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi iż roboty pod względem jakościowym lub

dokumentacyjnym nie będą gotowe do odbioru komisja wyznaczy nowy termin odbioru

końcowego robót.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana w przetargu przez wykonawcę, po dokonaniu

bezusterkowego odbioru robót i wystawieniu faktury zgodnie z zawartą umową .

8.3. Odbiór pogwarancyjny

Przed upływem okresu gwarancji.

9. Podstawa płatnośći:

Po dokonaniu cząstkowych lub końcowego odbioru stwierdzającego należyte bezusterkowe

wykonanie robót przez przedstawicieli inwestora, oraz dostarczeniu faktury ,zgodnie

z  zawarta umową.

10. Przepisy podstawowe i normy związane

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie obowiązku stosowania

niektórych norm dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( DZ.U. Nr

148p.974).

- Ustawa Prawo Budowlane.

- Ustawa dot .certyfikacji materiałów budowlanych.

- BN-8931-12 Drogi –Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu – przez analogię

- PN-B 0714/12 Kruszywa mineralne. Badania.

- PN-B 0714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności

- PN-B 11113:1996 Kruszywo mineralne .Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- PN-B –06711 Kruszywo mineralne -  piasek

- PN-B-19701 Cement

- PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, parkingów, wspólne badania i wymagania.