bud.Wodz.-rob.bud.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW                         zał nr 2C do SIWZ

| Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA POTRZEBY C.W.U.- ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| 1 | ROBOTY REMONTOWE, BUDOWLANE - UZUPEŁNIAJĄCE, CPV: 45453000-7 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm 8 | szt. szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (5.20+3.00+4.80+5.10)*2*2.30 | m2 m2 | 83.26 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.26 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufit 5.20*3.00+4.80*5.10 | m2 m2 | 40.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.08 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany Krotność = 2 83.26 | m2 m2 | 83.26 |  |

RAZEM	83.26

| 5 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit Krotność = 2 40.08 | m2 m2 | 40.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.08 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 83.26 | m2 m2 | 83.26 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.26 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40.08 | m2 m2 | 40.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.08 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej 40.08 | m2 m2 | 40.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.08 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 40.08*0.44 | m3 m3 | 17.64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.64 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0349-04 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 1.20*2.00*0.38+(5.10+4.80)*2.00*0.25 | m3 m3 | 5.86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.86 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0304-04 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 0.91-0.80*0.60*0.38 | m3 m3 | 0.73 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.73 |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 1018-01 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 0.60*0.80 | m2 m2 | 0.48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.48 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 1.20*2.00-0.60*0.80+5.20*2.30*2 | m2 m2 | 25.84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.84 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0730-02 | Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich,log-giach,balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu ) 1.20*2.00-0.60*0.80 | m2 m2 | 1.92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.92 |
| 15 d.1 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2.00 | m m | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 16 d.1 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-wanego PCW o śr. 110 mm 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 17 d.1 | KNR 2-15 0212-02 | Montaż wpustów zeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 18 d.1 | KNR 2-02 1203-01 | Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 | m2 |  |  |

- 1 -

bud.Wodz.-rob.bud.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.80*2.00 | m2 | 1.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 19 d.1 | KNR 2-02 1204-05 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 - drzwi 30EI z samozamykaczem i zamkiem kulkowym 0.90*2.00 | m2 m2 | 1.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.80 |
| 20 d.1 | KNR-W 2-17 0101-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - nawiew typu Z 20x15 cm (0.20+0.15)*2*3.00 | m2 m2 | 2.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.10 |
| 21 d.1 | KNR-W 2-17 0138-01 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 22 d.1 | KNR-W 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych - 14x14 cm 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 0106-05 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi, materiałów z rozbiórki 30.00 | m3 m3 | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 30.00 | m3 m3 | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 25 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 24 30.00 | m3 m3 | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 26 d.1 | AW-wysy-pisko | opłata na wysypisku 30.00 | m3 m3 | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 27 d.1 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściana gr. 25 cm 5.20*2.30 | m3 m3 | 11.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.96 |
| 28 d.1 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton 4.80*5.10+5.20*3.00 | m3 m3 | 40.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.08 |
| 29 d.1 | KNR-W 2-02 1104-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 40.08 | m2 m2 | 40.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.08 |
| 30 d.1 | KNR-W 2-02 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 3 40.08 | m2 m2 | 40.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.08 |
| 31 d.1 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 40.08 | m2 m2 | 40.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.08 |
| 32 d.1 | KNR-W 2-02 1116-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm 40.08 | m2 m2 | 40.08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.08 |
| 33 d.1 | KNR-W 2-02 0205-02 | Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra szer. 50 cm 40.08*0.10+0.25*0.35*(5.10+4.80+3.00)+0.35*0.30*5.20 | m3 m3 | 5.68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.68 |
| 34 d.1 | KNR-W 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m - schody i cokolik 1.20*0.80*0.30*2+1.40*4.30*0.10 | m3 m3 | 1.18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.18 |
| 35 d.1 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie i żebrowane - wg zestawienia 0.6 | t t | 0.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.60 |

- 2 -

bud.Wodz.-rob.bud.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. robocizna |  | r-g | 1139.599 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 3 -

bud.Wodz.-rob.bud.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostaw-ca | Cena dostaw-cy | Rabat ma ksy-ma lny | Rabat za-sto-sowa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | opłata na wysypisku | m3 | 30.000 |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr 8-14 mm | t | 0.604 |  | 0.604 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | drzwi stalowe 60 EI | kg | 333.000 |  | 333.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | drzwi stalowe | kg | 176.000 |  | 176.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 2.022 |  | 2.022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | kotwy elastyczne kpl. | szt | 6.048 |  | 6.048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | silikon | kg | 0.005 |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe | dm3 | 0.254 |  | 0.254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 0.714 |  | 0.714 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0.748 |  | 0.748 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 35.756 |  | 35.756 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | mydło techniczne maziste (szare) 65% | kg | 2.713 |  | 2.713 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm | m2 | 48.096 |  | 48.096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | okno pcv | m2 | 0.480 |  | 0.480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy | t | 0.044 |  | 0.044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | piasek | m3 | 1.083 |  | 1.083 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | cement portlandzki 35 bez dodatków | kg | 97.220 |  | 97.220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.195 |  | 0.195 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | wapno suchogaszone | t | 0.279 |  | 0.279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | gips szpachlowy | kg | 74.004 |  | 74.004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | cegła budowlana pełna | szt | 271.560 |  | 271.560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm | szt | 876.668 |  | 876.668 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | bloczki betonowe 25x12x14 cm | szt | 560.924 |  | 560.924 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco | kg | 7.214 |  | 7.214 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | masa asfaltowa izolacyjna | kg | 3.407 |  | 3.407 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej | kg | 140.280 |  | 140.280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 45.290 |  | 45.290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 6.991 |  | 6.991 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | beton zwykły z kruszywa naturalnego B10 | m3 | 41.282 |  | 41.282 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.034 |  | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | zaprawa cementowa M 12 | m3 | 5.331 |  | 5.331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m3 | 0.180 |  | 0.180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m3 | 0.068 |  | 0.068 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | papier ścierny w arkuszach | ark | 3.978 |  | 3.978 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | woda z rurociągu | m3 | 0.301 |  | 0.301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.007 |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | drewno opałowe | kg | 6.012 |  | 6.012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm | m | 1.920 |  | 1.920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm | szt | 4.040 |  | 4.040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm | szt | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | wpusty ściekowe piwniczne z koszem | szt | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I | m2 | 1.575 |  | 1.575 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej | m2 | 0.588 |  | 0.588 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | kratki wentyl. 14x14 cm | szt | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | kratki wentyl. 20x15 cm | szt | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A | szt | 0.588 |  | 0.588 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych | szt | 6.228 |  | 6.228 |  |  |  |  |  |  |  |

- 4 -

bud.Wodz.-rob.bud.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostaw-ca | Cena dostaw-cy | Rabat ma ksy-ma lny | Rabat za-sto-sowa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm | kg | 0.609 |  | 0.609 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm | szt | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | sznur konopny surowy | kg | 0.030 |  | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | sznur konopny smołowany | kg | 0.060 |  | 0.060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 5 -

bud.Wodz.-rob.bud.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 8.517 |  |  |
| 2. | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 2.796 |  |  |
| 3. | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 36.000 |  |  |
| 4. | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 1.537 |  |  |
| 5. | giętarka do prętów | m-g | 2.418 |  |  |
| 6. | nożyce do prętów | m-g | 2.850 |  |  |
| 7. | prościarka do prętów | m-g | 2.160 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 6 -