ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

1. DACH	( = 5,71)

| L.p. | Rodzaj obciążenia | Gr. Warstwy | Ciężar | Obc. Charakt | Wsp. | Obc. Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [kN/m3] | [kN/m2] | obc. | [kN/m2] |
| 1 | Pokrycie (płyty warstwowe) | 15 | --- | 0,28 | 1,2 | 0,34 |
| 2 | Stężenia | --- | --- | 0,05 | 1,1 | 0,06 |
| 3 | Ruszt drewniany | --- | --- | 0,05 | 1,1 | 0,06 |
| 4 | Płyty GKF | 1,5 | 12,00 | 0,18 | 1,2 | 0,22 |
| 5 | Obciążenie stałe: | --- | [kN/m2] | 0,56 | 1,18 | 0,67 |

Obciążenie śniegiem:

| s= | Qk | * | C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1= | 0,7 | * | 0,8 | = | 0,56 | kN/m2 | 1,4 | = | 0,78 | kN/m2 |

Obciążenie wiatrem:

| p = | qk | * | Ce | * |  | C |  | * | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pna= | 0,25 | * | 1,0 | * | ( | -0,90 | ) | * | 1,8 | = | -0,41 | kN/m2 | 1,3 | = | -0,53 | kN/m2 | (ssanie) |
| pnb= | 0,25 | * | 1,0 | * | ( | -0,49 | ) | * | 1,8 | = | -0,22 | kN/m2 | 1,3 | = | -0,28 | kN/m2 | (ssanie) |
| pzb= | 0,25 | * | 1,0 | * | ( | -0,50 | ) | * | 1,8 | = | -0,23 | kN/m2 | 1,3 | = | -0,29 | kN/m2 | (ssanie) |

2. STROP

| L.p. | Rodzaj obciążenia | Gr. Warstwy | Ciężar | Obc. Charakt | Wsp. | Obc. Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [kN/m3] | [kN/m2] | obc. | [kN/m2] |
| 1 | Płytki ceram. | 2 | 21,00 | 0,42 | 1,2 | 0,50 |
| 2 | Wylewka cem. | 4 | 21,00 | 0,84 | 1,3 | 1,09 |
| 3 | Styropian twardy | 4 | 0,45 | 0,02 | 1,2 | 0,02 |
| 4 | Płyta żelbetowa | 15 | 24,00 | 3,60 | 1,1 | 3,96 |
| 5 | Tynk cem.-wap. | 1,5 | 19,00 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| 6 | Obciążenia stałe: | --- | --- | 5,16 | 1,15 | 5,95 |
| 7 | Obciążenie użytkowe: | --- | [kN/m2] | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| 8 | Zast. od ścian działowych: | --- | [kN/m2] | 1,25 | 1,2 | 1,50 |
| 9 | Obciążenie całkowite: | --- | [kN/m2] | 9,41 | 1,21 | 11,35 |

3. TARAS

| L.p. | Rodzaj obciążenia | Gr. Warstwy | Ciężar | Obc. Charakt | Wsp. | Obc. Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [kN/m3] | [kN/m2] | obc. | [kN/m2] |
| 1 | Płytki gresowe | 2 | 21,00 | 0,42 | 1,2 | 0,50 |
| 2 | Wylewka cem. | 3 | 21,00 | 0,63 | 1,3 | 0,82 |
| 3 | Folia |  |  | - |  | - |
| 4 | Warstwa spadkowa | 3 | 21,00 | 0,63 | 1,3 | 0,82 |
| 5 | Folia |  |  | - |  | - |
| 6 | Płyta żelbetowa | 15 | 24,00 | 3,60 | 1,1 | 3,96 |
| 7 | Tynk cem.-wap. | 1,5 | 19,00 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| 8 | Obciążenia stałe: | --- | --- | 5,57 | 1,16 | 6,47 |
| 9 | Obciążenie użytkowe: | --- | [kN/m2] | 2,00 | 1,4 | 2,80 |
| 10 | Obciążenie całkowite: | --- | [kN/m2] | 7,57 | 1,23 | 9,27 |

4. PŁYTA WSPORNIKOWA

| L.p. | Rodzaj obciążenia | Gr. Warstwy | Ciężar | Obc. Charakt | Wsp. | Obc. Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [kN/m3] | [kN/m2] | obc. | [kN/m2] |
| 1 | Płytki gresowe | 2 | 21,00 | 0,42 | 1,2 | 0,50 |
| 2 | Wylewka cem. | 3 | 21,00 | 0,63 | 1,3 | 0,82 |
| 3 | Folia |  |  | - |  | - |
| 4 | Warstwa spadkowa | 2 | 21,00 | 0,42 | 1,3 | 0,55 |
| 5 | Folia |  |  | - |  | - |
| 6 | Płyta żelbetowa | 13 | 24,00 | 3,12 | 1,1 | 3,43 |
| 7 | Tynk cem.-wap. | 1,5 | 19,00 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| 8 | Obciążenia stałe: | --- | --- | 4,88 | 1,16 | 5,67 |
| 9 | Obciążenie użytkowe: | --- | [kN/m2] | 5,00 | 1,3 | 6,50 |
| 10 | Obciążenie całkowite: | --- | [kN/m2] | 9,88 | 1,23 | 12,17 |

5. ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA

| L.p. | Rodzaj obciążenia | Gr. Warstwy | Ciężar | Obc. Charakt | Wsp. | Obc. Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [kN/m3] | [kN/m2] | obc. | [kN/m2] |
| 1 | Tynk cem.-wap | 1,5 | 19,00 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| 2 | Mur z bloczków betonowych | 38 | 23,00 | 8,74 | 1,1 | 9,61 |
| 3 | Tynk cem.-wap. | 1,5 | 19,00 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| 4 | Obciążenia stałe: | --- | --- | 9,31 | 1,11 | 10,36 |

6. ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA

| L.p. | Rodzaj obciążenia | Gr. Warstwy | Ciężar | Obc. Charakt | Wsp. | Obc. Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [kN/m3] | [kN/m2] | obc. | [kN/m2] |
| 1 | Tynk cem.-wap | 1,5 | 19,00 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| 2 | Mur z bloczków betonowych | 25 | 23,00 | 5,75 | 1,1 | 6,33 |
| 3 | Tynk cem.-wap. | 1,5 | 19,00 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| 4 | Obciążenia stałe: | --- | --- | 6,32 | 1,12 | 7,07 |

6. ŚCIANA NADZIEMIA

| L.p. | Rodzaj obciążenia | Gr. Warstwy | Ciężar | Obc. Charakt | Wsp. | Obc. Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [kN/m3] | [kN/m2] | obc. | [kN/m2] |
| 1 | Tynk cem.-wap | 1,5 | 19,00 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| 2 | Styropian twardy | 12 | 0,45 | 0,05 | 1,2 | 0,06 |
| 3 | Mur z pustaków żużlobeton. | 25 | 14,00 | 3,50 | 1,1 | 3,85 |
| 4 | Tynk cem.-wap. | 1,5 | 19,00 | 0,29 | 1,3 | 0,37 |
| 5 | Obciążenia stałe: | --- | --- | 4,12 | 1,13 | 4,66 |

POZ.1.1. PŁATEW STALOWA  (a=2,5m):

Obc. stałe:	0,56kN/m2 * 2,5m/0,995		= 1,41kN/m.	1,18	= 1,66kN/m.

Obc. śniegiem:	0,56kN/m2 * 2,5m.		= 1,40kN/m.	1,40	= 1,96kN/m.

Obc. techn.:	0,50kN/m2 * 2,5m.		= 1,25kN/m.	1,20	= 1,50kN/m.

RAZEM:		= 4,06kN/m.	1,26	= 5,12kN/m.

POZ.1.2. KROKIEW STALOWA  (a=5,03m):

Obc. z płatwi:	4,06kN/m * 5,03m.		= 20,42kN	1,26	= 25,73kN.

Ciężar wł pł.:	0,21kN/m * 5,03m.		= 1,06kN	1,10	= 1,16kN.

RAZEM:		= 21,48kN	1,25	= 26,89kN

POZ.2.1. SCHODY

| L.p. | Rodzaj obciążenia |  |  |  |  |  | Obliczenia |  |  |  |  |  |  |  | Obc. Charakt | Wsp. | Obc. Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [kN/m2] | obc. | [kN/m2] |
| 1 | Płytki gresowe 2cm | 21,0 | * | ( | 0,02 | + | 0,02 | * | 0,165 | : | 0,30 | )= | 0,65 | 1,2 | 0,78 |
| 2 | Stopnie 16,5x30cm | 23,0 | * |  | 0,50 | * | 0,165 |  |  |  |  | = | 1,90 | 1,3 | 2,47 |
| 3 | Płyta żelbetowa 15cm | 24,0 | * |  | 0,15 | : | 0,876 |  |  |  |  | = | 4,11 | 1,1 | 4,52 |
| 4 | Tynk cem.-wap 1,5cm | 19,0 | * |  | 0,015 | : | 0,876 |  |  |  |  | = | 0,33 | 1,3 | 0,42 |
| 5 | Obciążenie stałe: |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | 6,98 | 1,17 | 8,19 |
| 6 | Obciążenie użytkowe: |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,3 | 5,20 |
| 7 | Obciążenie całkowite: |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | 10,98 | 1,22 | 13,39 |

POZ.2.2. SCHODY

| L.p. | Rodzaj obciążenia |  |  |  |  |  | Obliczenia |  |  |  |  |  |  |  | Obc. Charakt | Wsp. | Obc. Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [kN/m2] | obc. | [kN/m2] |
| 1 | Płytki gresowe 2cm | 21,0 | * | ( | 0,02 | + | 0,02 | * | 0,150 | : | 0,35 | )= | 0,60 | 1,2 | 0,72 |
| 2 | Stopnie 15x35cm | 23,0 | * |  | 0,50 | * | 0,150 |  |  |  |  | = | 1,73 | 1,3 | 2,24 |
| 3 | Płyta żelbetowa 19cm | 24,0 | * |  | 0,19 | : | 0,919 |  |  |  |  | = | 4,96 | 1,1 | 5,46 |
| 4 | Tynk cem.-wap 1,5cm | 19,0 | * |  | 0,015 | : | 0,919 |  |  |  |  | = | 0,31 | 1,3 | 0,40 |
| 5 | Obciążenie stałe: |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | 7,60 | 1,16 | 8,82 |
| 6 | Obciążenie użytkowe: |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,3 | 5,20 |
| 7 | Obciążenie całkowite: |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |  | 11,60 | 1,21 | 14,02 |

POZ.4.1. BELKA SPOCZNIKOWA

| Obc. z płyty schodowej (a=3,45m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,98 | kN/m2 | * | 3,45 | m. | = | 37,88 | kN/m. | 1,22 | = | 46,21 | kN/m. |

POZ.4.2. BELKA ŻELBETOWA

| Obc. z płyty stropowej (a=2,00m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,41 | kN/m2 | * | 2,00 | m. | = | 18,82 | kN/m. | 1,21 | = | 22,77 | kN/m. |

POZ.4.3. BELKA ŻELBETOWA

| Obc. z płyty tarasu (a=2,99m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,57 | kN/m2 | * | 2,99 | m. | = | 22,63 | kN/m. | 1,23 | = | 27,84 | kN/m. |

POZ.4.4. BELKA ŻELBETOWA

| Obc. z płyty tarasu (a=1,00m): q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,57 | kN/m2 | * | 1,00 | m. | = | 7,57 | kN/m. | 1,23 | = | 9,31 | kN/m. |
| Obc. z płyty schodowej (a=2,10m): q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,7 | kN/m2 | * | 2,10 | m. | = | 24,57 | kN/m. | 1,21 | = | 29,73 | kN/m. |

POZ.4.4. BELKA ŻELBETOWA

| Obc. z płyty stropowej (a=3,00m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,41 | kN/m2 | * | 3,00 | m. | = | 28,23 | kN/m. | 1,21 | = | 34,16 | kN/m. |

POZ.5.1. SŁUP ŻELBETOWY

| Obc. z belki poz.4.1 (a=1,40m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37,88 | kN/m. | * | 1,4 | m. |  |  |  |  |  |  | = | 53,03 | kN | 1,22 | = | 64,70 | kN |
| Ciężar własny słupa (h=4,00m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24,00 | kN/m3 | * | 0,3 | m. | * | 0,3 | m. | * | 4,00 | m. | = | 8,64 | kN | 1,1 | = | 9,50 | kN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  | = | 61,67 | kN | 1,20 | = | 74,20 | kN |

POZ.5.2. SŁUP ŻELBETOWY

| Obc. z tarasu (a=10,75m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,57 | kN/m. | * | 10,75 | m. |  |  |  |  |  |  | = | 81,38 | kN | 1,23 | = | 100,09 | kN |
| Ciężar belek (a=3,00m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24,00 | kN/m3 | * | 0,38 | m. | * | 0,3 | m. | * | 3,00 | m. | = | 8,21 | kN | 1,1 | = | 9,03 | kN |
| Ciężar własny słupa (h=2,30m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24,00 | kN/m3 | * | 0,38 | m. | * | 0,38 | m. | * | 2,30 | m. | = | 7,97 | kN | 1,1 | = | 8,77 | kN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  | = | 97,56 | kN | 1,21 | = | 117,89 | kN |

POZ.5.3. SŁUP ŻELBETOWY

| Obc. z krokwi - reakcja z krokwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | poz.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 43,42 | kN | 1,25 | = | 54,28 | kN |
| Ciężar własny słupa (h=3,56m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24,00 | kN/m3 | * | 0,25 | m. | * | 0,25 | m. | * | 3,56 | m. | = | 5,34 | kN | 1,1 | = | 5,87 | kN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  | = | 48,76 | kN | 1,23 | = | 60,15 | kN |

POZ.6.1. ŁAWA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA

| Obc. z dachu (a=2,82m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,58 | kN/m2 | * | 2,82 | m. |  |  |  |  |  | = | 4,46 | kN/m. |
| Obc. z stropu (a=2,70m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,35 | kN/m2 | * | 2,7 | m. |  |  |  |  |  | = | 30,65 | kN/m. |
| Ciężar ściany zewn (h=7,30m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,66 | kN/m2 | * | 7,3 | m. |  |  |  |  |  | = | 34,02 | kN/m. |
| Ciężar ściany fund (h=0,70m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,36 | kN/m2 | * | 0,7 | m. |  |  |  |  |  | = | 7,25 | kN/m. |
| Ciężar własny ławy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24,00 | kN/m3 | * | 0,6 | m. | * | 0,30 | m. | * | 1,1 | = | 4,75 | kN/m. |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  | = | 81,12 | kN/m. |

POZ.6.1. ŁAWA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA

| Obc. z dachu (a=5,03m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,58 | kN/m2 | * | 5,03 | m. |  |  |  |  |  | = | 7,95 | kN/m. |
| Obc. z stropu (a=3,70m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,35 | kN/m2 | * | 3,7 | m. |  |  |  |  |  | = | 42,00 | kN/m. |
| Ciężar ściany wewn (h=3,10m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,66 | kN/m2 | * | 3,1 | m. |  |  |  |  |  | = | 14,45 | kN/m. |
| Ciężar ściany fund (h=0,70m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,36 | kN/m2 | * | 0,7 | m. |  |  |  |  |  | = | 7,25 | kN/m. |
| Ciężar własny ławy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24,00 | kN/m3 | * | 0,6 | m. | * | 0,30 | m. | * | 1,1 | = | 4,75 | kN/m. |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  | = | 76,39 | kN/m. |

POZ.1. KONSTRUKCJA DACHU

# POZ.1.1. PŁATEW STALOWA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## STATYKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

GRUPA:

PRĘT:   1  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 2.90 m

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 KOMB1sgn  1*1.10+2*1.26

MATERIAŁ:

STAL       fd = 215.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:  CE 220

h=22.0 cm

b=8.2 cm 	Ay=15.580 cm2 	Az=11.880 cm2 	Ax=26.700 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=2110.000 cm4 	Iz=151.000 cm4 	Ix=6.330 cm4

tf=0.9 cm 	Wely=191.818 cm3 	Welz=25.209 cm3

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

My = 22.34 kN*m 	Mz = -2.35 kN*m

Mry = 41.24 kN*m 	Mrz = 5.42 kN*m

Mryv = 41.24 kN*m 	Mrzv = 5.42 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.97 < 1.00  (54)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 2.1224 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.9000 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 KOMB2sgu  (1+2)*1.00

uz = 1.4451 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.9000 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 KOMB2sgu  (1+2)*1.00

Przemieszczenia  Nie analizowano

Profil poprawny !!!

# POZ.1.2. KROKIEW STALOWA

## STATYKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

GRUPA:

PRĘT:   2  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 3.01 m

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 KOMB1sgn  1*1.10+2*1.25

MATERIAŁ:

STAL       fd = 215.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 240

h=24.0 cm

b=12.0 cm 	Ay=23.520 cm2 	Az=14.880 cm2 	Ax=39.100 cm2

tw=0.6 cm 	Iy=3890.000 cm4 	Iz=284.000 cm4 	Ix=13.300 cm4

tf=1.0 cm 	Wely=324.167 cm3 	Welz=47.333 cm3

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = -1.34 kN  	My = 28.23 kN*m

Nrt = 840.65 kN 	Mry = 69.70 kN*m

Mryv = 69.70 kN*m 		Vz = -13.36 kN

KLASA PRZEKROJU = 1 			Vrz_n = 185.55 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	La_L = 1.49	Nw = 1178.45 kN	fi L = 0.43

Ld = 6.03 m	Nz = 158.03 kN	Mcr = 41.76 kN*m

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry) = 0.94 < 1.00  (54)

Vz/Vrz_n = 0.07 < 1.00   (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0000 cm  <  uy max = L/250.00 = 2.4120 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 KOMB2sgu  (1+2)*1.00

uz = 0.6604 cm  <  uz max = L/250.00 = 2.4120 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 KOMB2sgu  (1+2)*1.00

Przemieszczenia  Nie analizowano

Profil poprawny !!!

POZ.4. KONSTRUKCJA BELEK

POZ.4.1. BELKA SPOCZNIKOWA

1	Poziom:

- Nazwa	: Poziom standardowy

- Poziom odniesienia	: ---

- Wilgotność względna środowiska	:  45 %

- Klasa środowiska	: X0

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Wiek betonu	: 5 (lat)

- Dopuszczalne rozwarcie rys	: 0,30 (mm)

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,00

2	Belka:  Belka1	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B15	fcd = 8,00 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-II	typ 18G2		fyd   = 310,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	 Wspornik L	----	0,75	0,30

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 0,90 (m)

Przekrój	od 0,00 do 0,75 (m)

30,0 x 25,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

2.4	Obciążenia:

2.4.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

jednorodne	stałe	1	1,22	-	37,88	-	-	-	-	-	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Reakcje dla przypadków prostych

Podpora V1

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

1	-	3,52	-	0,00

2	-	42,74	-	0,00

2.5.2	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-13,32	0,00	-13,60	0,00	-36,15

2.5.3	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-10,97	0,00	-11,20	0,00	-29,76

2.5.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37

2.5.5	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0986	0,0986	0,2436	0,2436=(L0/369)	0,4500	0,11	0,02

Zbrojenie:

2.6.1	P1 :  Wspornik L od 0,00 do 0,75 (m)

Zbrojenie podłużne:

- podporowe (18G2)

4	12,0	l = 2,87	od	0,04	do	2,91

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	16	6,0	l = 0,81

e = 1*0,05 + 2*0,15 + 5*0,07 (m)

POZ.4.2. PODCIĄG ŻELBETOWY

1	Poziom:

- Nazwa	: Poziom standardowy

- Poziom odniesienia	: ---

- Wilgotność względna środowiska	:  45 %

- Klasa środowiska	: X0

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Wiek betonu	: 5 (lat)

- Dopuszczalne rozwarcie rys	: 0,30 (mm)

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,00

2	Belka:  Belka1	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B15	fcd = 8,00 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-II	typ 18G2		fyd   = 310,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,25	1,45	0,25

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,70 (m)

Przekrój	od 0,00 do 1,45 (m)

25,0 x 25,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

2.4	Obciążenia:

2.4.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

jednorodne	stałe	1	1,21	-	18,82	-	-	-	-	-	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Reakcje dla przypadków prostych

Podpora V1

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

1	-	1,28	-	0,00

2	-	16,00	-	0,00

Podpora V2

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

1	-	1,28	-	0,00

2	-	16,00	-	0,00

2.5.2	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	8,82	0,00	3,65	3,65	20,76	-20,76

2.5.3	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	7,34	0,00	3,04	3,04	17,27	-17,27

2.5.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	1,51	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00

2.5.5	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,0946	0,0946	0,1399	0,1399=(L0/1215)	0,8500	0,09	0,06

2.6	Zbrojenie:

2.6.1	P1 : Przęsło od 0,25 do 1,70 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (18G2)

3	12,0	l = 2,14	od	0,04	do	1,91

- montażowe (górne) (St0S)

2	12,0	l = 1,89	od	0,03	do	1,92

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	12	6,0	l = 0,85

e = 1*-0,10 + 11*0,15 (m)

# POZ.4.3. PODCIĄG ŻELBETOWY

1	Poziom:

- Nazwa	: Poziom standardowy

- Poziom odniesienia	: ---

- Wilgotność względna środowiska	:  45 %

- Klasa środowiska	: X0

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Wiek betonu	: 5 (lat)

- Dopuszczalne rozwarcie rys	: 0,30 (mm)

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,00

2	Belka:  Belka1	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B15	fcd = 8,00 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-II	typ 18G2		fyd   = 310,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,25	5,62	0,38

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 5,94 (m)

Przekrój	od 0,00 do 5,62 (m)

38,0 x 45,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

2.4	Obciążenia:

2.4.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

jednorodne	stałe	1	1,23	-	22,63	-	-	-	-	-	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Reakcje dla przypadków prostych

Podpora V1

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

-	12,18	-	0,00

-	67,16	-	0,00

Podpora V2

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

-	12,18	-	0,00

-	67,16	-	0,00

2.5.2	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	142,44	0,00	31,49	47,91	96,00	-89,85

2.5.3	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	117,71	0,00	26,03	39,59	79,33	-74,25

2.5.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	13,97	0,00	2,63	0,00	6,31	0,00

2.5.5	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	1,6551	1,6551	2,1742	2,1742=(L0/272)	2,9675	0,17	0,15

2.6	Zbrojenie:

2.6.1	P1 : Przęsło od 0,25 do 5,87 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (18G2)

4	18,0	l = 6,54	od	0,05	do	6,20

2	18,0	l = 6,06	od	0,10	do	5,97

- montażowe (górne) (St0S)

4	12,0	l = 6,19	od	0,03	do	6,22

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	58	6,0	l = 1,32

e = 1*-0,10 + 9*0,15 + 5*0,30 + 1*0,12 + 5*0,30 + 8*0,15 (m)

# POZ.4.4. BELKA ŻELBETOWA

1	Poziom:

- Nazwa	: Poziom standardowy

- Poziom odniesienia	: ---

- Wilgotność względna środowiska	:  45 %

- Klasa środowiska	: X0

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Wiek betonu	: 5 (lat)

- Dopuszczalne rozwarcie rys	: 0,30 (mm)

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,00

2	Belka:  Belka1	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B15	fcd = 8,00 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-II	typ 18G2		fyd   = 310,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	 Wspornik L	----	1,20	0,38

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 1,39 (m)

Przekrój	od 0,00 do 1,20 (m)

38,0 x 30,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.2	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P2	Przęsło	0,38	2,99	0,38

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 3,33 (m)

Przekrój	od 0,00 do 2,99 (m)

38,0 x 30,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.3	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P3	Przęsło	0,38	2,99	0,38

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 3,29 (m)

Przekrój	od 0,00 do 2,99 (m)

38,0 x 30,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.2.4	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P4	Przęsło	0,38	2,99	0,38

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 3,29 (m)

Przekrój	od 0,00 do 2,99 (m)

38,0 x 30,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

2.4	Obciążenia:

2.4.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	2	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

jednorodne	stałe	1	1,21	-	24,57	-	-	-	-	-	1,00

jednorodne	stałe	2-4	1,23	-	7,57	-	-	-	-	-	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Reakcje dla przypadków prostych

Podpora V1

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

1	-	8,25	-	0,00

2	-	43,19	-	0,00

3	-	10,10	-	0,00

Podpora V2

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

1	-	8,39	-	0,00

2	-	-11,46	-	0,00

3	-	27,62	-	0,00

Podpora V3

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

1	-	10,25	-	0,00

2	-	2,90	-	0,00

3	-	27,33	-	0,00

Podpora V4

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

1	-	3,54	-	0,00

2	-	-0,48	-	0,00

3	-	9,97	-	0,00

2.5.2	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-19,05	0,00	-23,65	0,00	-39,29

P2	1,19	-13,88	-26,65	-3,44	25,94	-10,42

P3	6,85	-1,97	-2,72	-12,21	15,24	-21,60

P4	9,83	-1,24	-11,99	5,07	23,11	-13,73

2.5.3	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	0,00	-15,89	0,00	-19,72	0,00	-32,77

P2	0,99	-11,56	-22,22	-2,89	21,65	-8,72

P3	5,72	-1,65	-2,28	-10,21	12,76	-18,06

P4	8,23	-1,03	-10,02	4,24	19,33	-11,49

2.5.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27

P2	1,24	0,00	0,00	3,72	1,24	1,24

P3	1,24	0,00	1,24	1,24	0,00	1,63

P4	1,30	0,00	0,00	1,60	1,24	0,00

2.5.5	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,1307	0,1307	0,2980	0,2980=(L0/466)	0,6950	0,10	0,13

P2	-0,0018	-0,0018	-0,0040	-0,0536=(L0/6212)	-1,6650	0,11	0,06

P3	0,0159	0,0159	0,0364	0,0364=(L0/9050)	1,6450	0,04	0,04

P4	0,0268	0,0268	0,0610	0,0610=(L0/5392)	1,6450	0,03	0,04

2.6	Zbrojenie:

2.6.1	P1 :  Wspornik L od 0,00 do 1,20 (m)

Zbrojenie podłużne:

- podporowe (18G2)

4	12,0	l = 11,36	od	0,04	do	11,40

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	16	6,0	l = 1,01

e = 1*0,05 + 3*0,18 + 1*0,02 + 3*0,18 (m)

2.6.2	P2 : Przęsło od 1,58 do 4,57 (m)

Zbrojenie podłużne:

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	36	6,0	l = 1,01

e = 1*0,05 + 8*0,18 + 1*0,01 + 8*0,18 (m)

2.6.3	P3 : Przęsło od 4,95 do 7,94 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (18G2)

4	12,0	l = 11,62	od	0,04	do	11,65

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	36	6,0	l = 1,01

e = 1*0,05 + 8*0,18 + 1*0,01 + 8*0,18 (m)

2.6.4	P4 : Przęsło od 8,32 do 11,31 (m)

Zbrojenie podłużne:

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	36	6,0	l = 1,01

e = 1*0,05 + 8*0,18 + 1*0,01 + 8*0,18 (m)

# POZ.4.5. BELKA ŻELBETOWA

1	Poziom:

- Nazwa	: Poziom standardowy

- Poziom odniesienia	: ---

- Wilgotność względna środowiska	:  45 %

- Klasa środowiska	: X0

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Wiek betonu	: 5 (lat)

- Dopuszczalne rozwarcie rys	: 0,30 (mm)

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,00

2	Belka:  Belka1	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	B15	fcd = 8,00 (MPa)	ciężar objętościowy = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	:	A-II	typ 18G2		fyd   = 310,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	:	A-0	typ St0S		fyd   = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsło	0,25	2,34	0,25

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 2,59 (m)

Przekrój	od 0,00 do 2,34 (m)

25,0 x 25,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

: boczna	c1	= 3,0 (cm)

: górna	c2	= 3,0 (cm)

2.4	Obciążenia:

2.4.1	Ciągłe:

Typ	Natura	Przęsło	f	X0	Pz0	X1	Pz1	X2	Pz2	X3	Qd/Q

(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)

ciężar własny	stałe	1	1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,00

jednorodne	stałe	1	1,21	-	28,23	-	-	-	-	-	1,00

f- współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Reakcje dla przypadków prostych

Podpora V1

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

1	-	1,94	-	0,00

2	-	36,56	-	0,00

Podpora V2

Przypadek	Fx	Fz	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

1	-	1,94	-	0,00

2	-	36,56	-	0,00

2.5.2	Oddziaływania w SGN

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	30,03	0,00	8,45	8,45	46,37	-46,37

2.5.3	Oddziaływania w SGU

Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	24,93	0,00	7,02	7,02	38,50	-38,50

2.5.4	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	6,46	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00

2.5.5	Ugięcie i zarysowanie

ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

a	- ugięcie całkowite

a,lim	- ugięcie dopuszczalne

afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

P1	0,5371	0,5371	0,7490	0,7490=(L0/345)	1,2950	0,13	0,14

2.6	Zbrojenie:

2.6.1	P1 : Przęsło od 0,25 do 2,59 (m)

Zbrojenie podłużne:

- dolne (18G2)

3	18,0	l = 3,13	od	0,05	do	2,79

- montażowe (górne) (St0S)

2	12,0	l = 2,78	od	0,03	do	2,81

Zbrojenie poprzeczne:

- główne (St0S)

strzemiona	26	6,0	l = 0,85

e = 1*-0,10 + 1*0,15 + 7*0,07 + 4*0,15 + 1*0,06 + 4*0,15 + 7*0,07 + 1*0,15 (m)

POZ.5. KONSTRUKCJA SŁUPÓW

POZ.5.1. SŁUP ŻELBETOWY – SCHODY

1	Poziom:

- Nazwa	: Poziom standardowy

- Poziom odniesienia	: ---

- Wilgotność względna środowiska	:  45 %

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,00

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Klasa środowiska	: X0

- Wiek betonu	: 5 (lat)

2	Słup: Słup1	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B15 fcd = 8,00 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-II typ 18G2		fyd = 310,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 typ St0S		fyd = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt		30,0 x 30,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: 		= 4,00 (m)

2.2.3	Grubość płyty		= 0,16 (m)

2.2.4	Wysokość belki		= 0,25 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia		= 3,0 (cm)

2.2.6	Ac		= 900,00 (cm2)

2.2.7	Icy		= 67500,0 (cm4)

2.2.8	Icz		= 67500,0 (cm4)

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy		: PN-B-03264 (2002)

- Słup prefabrykowany		: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Metoda obliczeń		: uproszczona

- Konstrukcja o węzłach przesuwnych

- Nr kondygnacji (licząc od góry)	: n = 1

2.4	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

GTAŁE	stałe	1	1,00	1,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f - współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Analiza smukłości

Kierunek Y:	Konstrukcja przesuwna

Kierunek Z:	Konstrukcja przesuwna

lcol (m)	lo (m)	

Kierunek Y:	4,00	8,00	92,38	Słup smukły   .

Kierunek Z:	4,00	8,00	92,38	Słup smukły   .

2.5.2	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  1.00GTAŁE

Siły przekrojowe:

N = 74,20 (kN)	My = 0,00 (kN*m)	Mz = 0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące:

NSd = 74,20 (kN)	MSdy = 4,42 (kN*m)	MSdz = 4,42 (kN*m)

Mimośród niezamierzony:	eaz = -1,3 (cm)	eay = 1,3 (cm)

eay = max((lcol/600) * (1 +1/n), hy/30, 1.0cm)

eaz = max((lcol/600) * (1 +1/n), hz/30, 1.0cm)

hy    = 0,30 (m)		hz    = 0,30 (m)

Mimośród konstrukcyjny:	eez = 0,0 (cm)	eey = 0,0 (cm)

ee = M/N

Mimośród początkowy:	eoz = -1,3 (cm)	eoy = 1,3 (cm)

eo = ee + ea

Współczynnik zwiększający	y = 4,47	 z =  4,47

 =1 / (1 - NSd /Ncrit )

Siła krytyczna	Ncrity = 525,77 (kN)	Ncritz = 525,77 (kN)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ]

eo /hy = 0,15	eo /hz = 0,15

eo /h > max(0.5, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd )

Ecm  = 27021,02 (MPa)

klt  = 2,00

Es = 200000,00 (MPa)

Isy = 651,4 (cm4)	Isz  = 651,4 (cm4)

Mimośród obliczeniowy:	etotz = 6,0	etoty = 6,0

etot  =  * eo

Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 1,00

mn   	= 1,00

NRdz 	= 552,67 (kN*m)

NRdy 	= 552,67 (kN*m)

NRdo 	= 856,76 (kN)

mn*NSd	= 74,20 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 407,90 (kN)

Zbrojenie - wyliczona powierzchnia:	As = 0,82 (cm2)

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr)	= 18,19 %

Stopień zbrojenia:	 = 0,50 %

 = Asr/Ac

2.6	Zbrojenie:

Pręty główne (18G2):

- 4 12,0	l = 3,97	(m)

Zbrojenie poprzeczne (St0S):

- strzemiona:		25 6,0 l = 1,05 (m)

# POZ.5.2. SŁUP ŻELBETOWY – TARAS

1	Poziom:

- Nazwa	: Poziom standardowy

- Poziom odniesienia	: ---

- Wilgotność względna środowiska	:  45 %

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,00

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Klasa środowiska	: X0

- Wiek betonu	: 5 (lat)

2	Słup: Słup1	Ilość: 4

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B15 fcd = 8,00 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-II typ 18G2		fyd = 310,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 typ St0S		fyd = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt		38,0 x 38,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: 		= 2,30 (m)

2.2.3	Grubość płyty		= 0,15 (m)

2.2.4	Wysokość belki		= 0,45 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia		= 3,0 (cm)

2.2.6	Ac		= 1444,00 (cm2)

2.2.7	Icy		= 173761,3 (cm4)

2.2.8	Icz		= 173761,3 (cm4)

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy		: PN-B-03264 (2002)

- Słup prefabrykowany		: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Metoda obliczeń		: uproszczona

- Konstrukcja o węzłach nieprzesuwnych

2.4	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

Gtałe	stałe	1	1,00	1,00	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f - współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Analiza smukłości

Kierunek Y:	Konstrukcja nieprzesuwna

Kierunek Z:	Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)	

Kierunek Y:	2,30	2,30	20,97	Słup krępy (pominięcie smukłości).

Kierunek Z:	2,30	2,30	20,97	Słup krępy (pominięcie smukłości).

2.5.2	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  1.00Gtałe

Siły przekrojowe:

N = 117,89 (kN)	My = 0,00 (kN*m)	Mz = 0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące:

NSd = 117,89 (kN)	MSdy = 1,49 (kN*m)	MSdz = 1,49 (kN*m)

Mimośród niezamierzony:	eaz = -1,3 (cm)	eay = 1,3 (cm)

eay = max((lcol/600), hy/30, 1.0cm)

eaz = max((lcol/600), hz/30, 1.0cm)

hy    = 0,38 (m)		hz    = 0,38 (m)

Mimośród konstrukcyjny:	eez = 0,0 (cm)	eey = 0,0 (cm)

ee = M/N

Mimośród początkowy:	eoz = -1,3 (cm)	eoy = 1,3 (cm)

eo = ee + ea

Współczynnik zwiększający	y = 1,00	 z =  1,00

Mimośród obliczeniowy:	etotz = 1,3	etoty = 1,3

etot  =  * eo

Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 1,00

mn   	= 1,00

NRdz 	= 1207,07 (kN*m)

NRdy 	= 1207,07 (kN*m)

NRdo 	= 1291,96 (kN)

mn*NSd	= 117,89 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 1132,65 (kN)

Zbrojenie - wyliczona powierzchnia:	As = 0,47 (cm2)

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr)	= 10,41 %

Stopień zbrojenia:	 = 0,31 %

 = Asr/Ac

2.6	Zbrojenie:

Pręty główne (18G2):

- 4 12,0	l = 2,27	(m)

Zbrojenie poprzeczne (St0S):

- strzemiona:		16 6,0 l = 1,37 (m)

# POZ.5.3. SŁUP ŻELBETOWY - PIĘTRO

1	Poziom:

- Nazwa	: Poziom standardowy

- Poziom odniesienia	: ---

- Wilgotność względna środowiska	:  45 %

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,00

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Klasa środowiska	: X0

- Wiek betonu	: 5 (lat)

2	Słup: Słup1	Ilość: 1

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: B15 fcd = 8,00 (MPa)	ciężar objętościowy  = 2447,32 (kG/m3)

- Zbrojenie podłużne	: A-II typ 18G2		fyd = 310,00 (MPa)

- Zbrojenie poprzeczne	: A-0 typ St0S		fyd = 190,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt		25,0 x 25,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: 		= 3,56 (m)

2.2.3	Grubość płyty		= 0,00 (m)

2.2.4	Wysokość belki		= 0,00 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia		= 3,0 (cm)

2.2.6	Ac		= 625,00 (cm2)

2.2.7	Icy		= 32552,1 (cm4)

2.2.8	Icz		= 32552,1 (cm4)

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy		: PN-B-03264 (2002)

- Słup prefabrykowany		: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Metoda obliczeń		: uproszczona

- Konstrukcja o węzłach przesuwnych

- Nr kondygnacji (licząc od góry)	: n = 1

2.4	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

Gtałe	stałe	1	1,00	1,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f - współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

2.5.1	Analiza smukłości

Kierunek Y:	Konstrukcja przesuwna

Kierunek Z:	Konstrukcja przesuwna

lcol (m)	lo (m)	

Kierunek Y:	3,56	7,12	98,66	Słup smukły   .

Kierunek Z:	3,56	7,12	98,66	Słup smukły   .

2.5.2	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  1.00Gtałe

Siły przekrojowe:

N = 60,15 (kN)	My = 0,00 (kN*m)	Mz = 0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące:

NSd = 60,15 (kN)	MSdy = 3,26 (kN*m)	MSdz = 3,26 (kN*m)

Mimośród niezamierzony:	eaz = -1,2 (cm)	eay = 1,2 (cm)

eay = max((lcol/600) * (1 +1/n), hy/30, 1.0cm)

eaz = max((lcol/600) * (1 +1/n), hz/30, 1.0cm)

hy    = 0,25 (m)		hz    = 0,25 (m)

Mimośród konstrukcyjny:	eez = 0,0 (cm)	eey = 0,0 (cm)

ee = M/N

Mimośród początkowy:	eoz = -1,2 (cm)	eoy = 1,2 (cm)

eo = ee + ea

Współczynnik zwiększający	y = 4,57	 z =  4,57

 =1 / (1 - NSd /Ncrit )

Siła krytyczna	Ncrity = 366,59 (kN)	Ncritz = 366,59 (kN)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ]

eo /hy = 0,14	eo /hz = 0,14

eo /h > max(0.5, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd )

Ecm  = 27021,02 (MPa)

klt  = 2,00

Es = 200000,00 (MPa)

Isy = 408,3 (cm4)	Isz  = 408,3 (cm4)

Mimośród obliczeniowy:	etotz = 5,4	etoty = 5,4

etot  =  * eo

Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 1,00

mn   	= 1,00

NRdz 	= 395,06 (kN*m)

NRdy 	= 395,06 (kN*m)

NRdo 	= 636,76 (kN)

mn*NSd	= 60,15 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 286,36 (kN)

Zbrojenie - wyliczona powierzchnia:	As = 0,95 (cm2)

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr)	= 21,01 %

Stopień zbrojenia:	 = 0,72 %

 = Asr/Ac

2.6	Zbrojenie:

Pręty główne (18G2):

- 4 12,0	l = 3,53	(m)

Zbrojenie poprzeczne (St0S):

- strzemiona:		24 6,0 l = 0,90 (m)

# POZ.6.3. STOPA – SCHODY

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B15, ciężar objętościowy = 24,0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-II, f yd = 310,00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

- obliczeniowy opór podłoża	qf = 200 (kPa)

Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb > 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	 = 1,00

Obrót

Poślizg

Przebicie / ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu II

2. Geometria

A = 0,80 (m)		a = 0,30 (m)

B = 0,80 (m)		b = 0,30 (m)

h = 0,30 (m)

h1 = 0,00 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0,192 (m3)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0,07 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 1,0 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek pylasty	0,0	0,40	---	wilgotne

2		Glina piaszczysta	-1,0	0,20	B	---

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek pylasty	1,0	0,0	29,9	17,5	52000,7	65000,9

2		Glina piaszczysta	---	31,6	18,3	22,0	37056,5	49408,6

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	Mx	My	Fx	Fy	Nd/Nc

[kN]	[kN*m]	[kN*m]	[kN]	[kN]

1		słup poz.5.1	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.1 (długotrwała)

N=74,20kN

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 12,48 (kN)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 86,68kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Obliczeniowy opór podłoża:	qf = 162 (kPa)

- Średnie naprężenie pod stopą: q0 = 135 (kPa)

- Współczynnik bezpieczeństwa: qf * m / q0 = 1,20

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.1

N=61,83kN

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 11,35 (kN)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 114 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 1,6 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: zd = 12 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: z = 53 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:		s' = 0,15 (cm)

- wtórne:		s'' = 0,02 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0,17 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBRÓT

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.1 (długotrwała)

N=74,20kN

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 10,21 (kN)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 84,41kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 33,76 (kN*m)

- My(stab) = 33,76 (kN*m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = +INF

POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.1 (długotrwała)

N=74,20kN

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 10,21 (kN)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 84,41kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Zastępcze wymiary fundamentu: 	A_ = 0,80 (m)	B_ = 0,80 (m)

- Współczynnik tarcia:

- gruntu (na poziomie posadowienia):	 = 0,30

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20

- Wartość siły poślizgu:	F = 0,00 (kN)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia:		F(stab) = 28,63 (kN)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	F(stab) * m / F = +INF

ŚCINANIE

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.1 (długotrwała)

N=74,20kN

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 84,41kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Współczynnik bezpieczeństwa: Q / Qr = 27,27

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdłuż boku A:

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.1 (długotrwała)

N=74,20kN

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 86,68kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

Wzdłuż boku B:

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.1 (długotrwała)

N=74,20kN

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 86,68kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdłuż boku A	wzdłuż boku B

- minimalna:	Ax = 3,77	Ay = 3,77

- wyliczona:	Ax = 3,77	Ay = 3,77

- przyjęta:	Ax = 3,93  10 co 20 (cm)	Ay = 3,93  10 co 20 (cm)

# POZ.6.4. STOPA TARAS

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B15, ciężar objętościowy = 24,0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-II, f yd = 310,00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

- obliczeniowy opór podłoża	qf = 200 (kPa)

Osiadanie

- Sdop = 7,00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb > 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	 = 1,00

Obrót

Poślizg

Przebicie / ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu II

2. Geometria

A = 1,00 (m)		a = 0,38 (m)

B = 1,00 (m)		b = 0,38 (m)

h = 0,30 (m)

h1 = 0,00 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0,300 (m3)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0,07 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 1,0 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 1,0 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek pylasty	0,0	0,40	---	wilgotne

2		Glina piaszczysta	-1,0	0,20	B	---

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek pylasty	1,0	0,0	29,9	17,5	52000,7	65000,9

2		Glina piaszczysta	---	31,6	18,3	22,0	37056,5	49408,6

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	Mx	My	Fx	Fy	Nd/Nc

[kN]	[kN*m]	[kN*m]	[kN]	[kN]

1		słup poz.5.2	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,21

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.2 (długotrwała)

N=117,89kN

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 20,18 (kN)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 138,07kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Obliczeniowy opór podłoża:	qf = 162 (kPa)

- Średnie naprężenie pod stopą: q0 = 138 (kPa)

- Współczynnik bezpieczeństwa: qf * m / q0 = 1,17

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.2

N=97,43kN

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 18,35 (kN)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 116 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 2,0 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: zd = 12 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: z = 62 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:		s' = 0,19 (cm)

- wtórne:		s'' = 0,03 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0,22 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

OBRÓT

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.2 (długotrwała)

N=117,89kN

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 16,51 (kN)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 134,40kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 67,20 (kN*m)

- My(stab) = 67,20 (kN*m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = +INF

POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.2 (długotrwała)

N=117,89kN

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 16,51 (kN)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 134,40kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Zastępcze wymiary fundamentu: 	A_ = 1,00 (m)	B_ = 1,00 (m)

- Współczynnik tarcia:

- gruntu (na poziomie posadowienia):	 = 0,30

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20

- Wartość siły poślizgu:	F = 0,00 (kN)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia:		F(stab) = 45,48 (kN)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	F(stab) * m / F = +INF

ŚCINANIE

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.2 (długotrwała)

N=117,89kN

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 134,40kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Współczynnik bezpieczeństwa: Q / Qr = 6,16

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdłuż boku A:

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.2 (długotrwała)

N=117,89kN

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 138,07kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

Wzdłuż boku B:

- Kombinacja wymiarująca: słup poz.5.2 (długotrwała)

N=117,89kN

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 138,07kN   Mx = 0,00kN*m   My = 0,00kN*m

- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdłuż boku A	wzdłuż boku B

- minimalna:	Ax = 3,77	Ay = 3,77

- wyliczona:	Ax = 3,77	Ay = 3,77

- przyjęta:	Ax = 3,93  10 co 20 (cm)	Ay = 3,93  10 co 20 (cm)