| # BRANŻA | ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA |
| --- | --- |
| TEMAT | ## BUDOWA BUDYNKU ## ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO |
| # INWESTOR | KLUB SPORTOWY „WICHER” 44-304 WODZISŁAW ŚL. UL. ARMII LUDOWEJ 5 |
| LOKALIZACJA | 44-304 WODZISŁAW ŚL. UL. JASTRZĘBSKA DZIAŁKI NR 1051/195, 1052/195, 2129/195 |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. JACEK GRABIEC |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. ŁUKASZ MAZUR |
| ###### WIFRABUD s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 44-300 WODZISŁAW ŚL., UL. ZAMKOWA 7, tel/fax (0*32) 455 10 27 |  |
| ###### EGZEMPLARZ NR 5. – ARCHIWUM |  |

| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | # ROZDZIAŁ | STRONA |
| 1. | STRONA TYTUŁOWA | 1 |
| 2. | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU | 2 |
| 3. | OPIS TECHNICZNY | 3 – 11b |
| 4. | OPIS KONSTRUKCJI | 12 – 15 |
| 5. | OBLICZENIA STATYCZNE | 16 – 50 |
| 6. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | 51 - 84 |

SPIS RYSUNKÓW:

1.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				skala 1:500

- WIDOKI OD WSCHODU i PÓŁNOCY – KOLORYSTYKA

- WIDOKI OD ZACHODU i POŁUDNIA - KOLORYSTYKA

4.	ELEWACJE PN-WSCH i PD-ZACH - KOLORYSTYKA

5.	ELEWACJE PN-ZACH i PD-WSCH - KOLORYSTYKA

6.	ELEWACJE PN-WSCH i PD ZACH					skala 1:100

7.	ELEWACJA PN-ZACH i PD-WSCH					skala 1:100

8.	RZUT PARTERU								skala 1:100

9.	RZUT PIĘTRA								skala 1:100

10.	PRZEKRÓJ A-A								skala 1:50

11.	GEOMETRIA DACHU							skala 1:100

12.	RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH					skala 1:100

13.	SCHEMAT KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ NAD PARTEREM	skala 1:100

14. 	SCHEMAT KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ NAD PIĘTREM		skala 1:100

15.	SCHEMAT KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU			skala 1:100

16.	KONSTRUKCJA SCHODÓW DWUBIEGOWYCH – POZ 2.1	skala 1:20

17.	KONSTRUKCJA SCHODÓW JEDNOBIEGOWYCH			skala 1:20

18.	BELKA SPOCZNIKOWA - POZ 4.1, SŁUP ŻELB. – POZ 5.1	skala 1:25

19.	PODCIĄG ŻELBETOWY - POZ 4.2				 skala 1:20; 1:10

20.	PODCIĄG ŻELBETOWY - POZ 4.3				 skala 1:50; 1:10

21a.	BELKA ŻELBETOWA - POZ 4.4 (PRZĘSŁO 1.)		 skala 1:25; 1:10

21b.	BELKA ŻELBETOWA - POZ 4.4 (PRZĘSŁO 2.)		 skala 1:25; 1:10

21c.	BELKA ŻELBETOWA - POZ 4.4 (PRZĘSŁO 2.)		 skala 1:25; 1:10

21d.	BELKA ŻELBETOWA - POZ 4.4 (PRZĘSŁO 2.)		 skala 1:25; 1:10

22.	BELKA ŻELBETOWA - POZ 4.5					 skala 1:20; 1:10

23.	SŁUP ŻELBETOWY - POZ 5.2					 skala 1:20; 1:10

24.	SŁUP ŻELBETOWY - POZ 5.3					 skala 1:33; 1:10

25. 	STOPA FUNDAMENTOWA – POZ 6.3					skala 1:20

26. 	STOPA FUNDAMENTOWA – POZ 6.4					skala 1:20

27.	DETAL MOCOWANIA KROKWI NA MURZE				skala 1:5

28.	DETAL MOCOWANIA PŁATWI NA KROKWI				skala 1:5

29.	BEZODPŁYWOWY OSADNIK ŚCIEKÓW

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT: 	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO

INWESTOR:	KLUB SPORTOWY „WICHER”

UL. ARMII LUDOWEJ 5

44-304 WODZISŁAW ŚL.

LOKALIZACJA:		UL. JASTRZĘBSKA

44-304 WODZISŁAW ŚL.

DZIAŁKI NR 1051/195, 1052/195, 2129/195

ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. JACEK GRABIEC

KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. ŁUKASZ MAZUR

OŚWIADCZENIE:

ZGODNIE Z ART. 20 UST 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU. – PRAWO BUDOWLANE /TEKST JEDNOLITY: DZ.U NR 207 POZ. 2016, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI/ OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

- OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - PRZEDMIOT INWESTYCJI

INWESTYCJA OBEJMUJE BUDOWĘ BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO.

  - ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NA PRZEDMIOTOWYCH PARCELACH NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE OBIEKTY KUBATUROWE. ZDECYDOWANĄ WIĘKSZOŚĆ DZIAŁKI (JEJ ŚRODKOWĄ CZĘŚĆ) ZAJMUJE BOISKO SPORTOWE DO PIŁKI NOŻNEJ. W ZACHODNIEJ CZĘŚCI DZIAŁKI ZLOKALIZOWANA JEST NATURALNA, ZIEMNA TRYBUNA DLA WIDZÓW. DZIAŁKI POSIADAJĄ WE WSCHODNIM NAROŻNIKU ISTNIEJĄCY WJAZD       Z ULICY JASTRZĘBSKIEJ.

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTUJE SIĘ BUDOWĘ BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO, MIESZCZĄCEGO SZATNIE DLA PIŁKARZY, MAGAZYNY, KOTŁOWNIĘ, BIURO I SALKĘ KLUBOWĄ.

BEZODPŁ. TRZYKOMOROWY OSADNIK ŚCIEKÓW LOKALIZUJE SIĘ OD STRONY PÓŁNOCNEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

  - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

- POW. DZIAŁKI		1051/195	Bz	....................0,4827 ha

1052/195	Bz	....................0,5339 ha

2126/195	Bz	....................0,1808 ha

SUMA	...................1,1974 ha

- POW. ZABUDOWY (ŁĄCZNIE Z TARASAMI

I SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI)				..................282,81 m2

- WYSOKOŚĆ OBIEKTU PROJEKTOWANEGO (KOMIN)	......................8,03 m

- WSP. INT. ZAB. (POW. ZABUDOWY / POW. DZIAŁKI)	.....................0,023

- KUBATURA (ŁĄCZNIE Z TARASAMI

I SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI)				...................~1700 m2

- POW. UTWARDZONEGO OBEJŚCIA			.....................~100 m2

- POW. ZIELENI						.................~11600 m2

8. PROCENT ZAZIELENIENIA					.......................~97 %

  - INNE

TEREN NIE JEST WPISANY DO REJESTU ZABYTKÓW I NIE PODLEGA OCHRONIE.

TEREN JEST POŁOŻONY POZA STREFĄ WPŁYWÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ (ZGODNIE Z DECYZJĄ OUG).

PROJEKTOWANA INWESTYCJA POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA ŚRODOWISKO.

- OPIS OBIEKTU

  - FUNKCJA I FORMA OBIEKTU

PROJEKTOWANY OBIEKT BĘDZIE SPEŁNIAŁ FUNKCJĘ ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. ZATRUDNIENIE – OBIEKT BĘDZIE DZIAŁAŁ ROTACYJNIE W ZALEŻNOŚCI OD ROZGRYWEK PIŁKARSKICH.

BUDYNEK ZOSTAŁ ZAŁOŻONY NA RZUCIE PROSTOKĄTA, PRZEKRYTEGO DACHEM JEDNOSPADOWYM, Z TRZECH STRON OTOCZONY ŚCIANĄ ATTYKOWĄ.

ZAPLECZE SANITARNE PIŁKARZY, SZATNIE, MAGAZYNY, SIŁOWNIA, KOTŁOWNIA I BIURO ZLOKALIZOWANO NA PARTERZE. NA PIĘTRZE POWSTANIE SALA KLUBOWA

Z ZAPLECZEM, DOSTĘPNA POPRZEZ DWIE PARY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH. OD POŁUDNIA NA PIĘTRZE ZAPROJEKTOWANO TARAS, PRZEZ KTÓRY RÓWNIEŻ BĘDZIE MOŻNA WEJŚĆ DO SALI KLUBOWEJ.

  - KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKĘ OBIEKTU WYKONAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI PROPOZYCJAMI KOLORYSTYCZNYMI ELEWACJI I PERSPEKTYW. PARTER  BONIOWANY W STYROPIANIE W KOLORZE STONOWANEJ CIEMNEJ ZIELENI. JASNOZIELONE PIĘTRO TYNKOWANE GŁADKO Z CIEMNYMI OPASKAMI STYROPIANOWYMI WOKÓŁ OKIEN. PASY MIĘDZY OKNAMI PIĘTRA RÓWNIEŻ BONIOWANE W KOLORZE ŁOSOSIOWYM. DACH KRYTY PŁYTĄ WARSTWOWĄ W KOLORZE GRAFITOWYM.

  - PROGRAM UŻYTKOWY BUDYKU MIESZKALNEGO Z GARAŻEM

    - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- POWIERZCHNIA UŻYTKOWA					...........340,46 m2

    - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| # PARTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POSADZKA ŚCIANA SUFIT | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m2) |
| 1.1. | ## WIATROŁAP | PŁ FE FE | 2,02 |
| 1.2. | ## KOMUNIKACJA | PŁ FE FE | 18,51 |
| 1.3. | ## BIURO | PŁ FE FE | 12,70 |
| 1.4. | ## SZATNIA | PŁ FO FE | 23,49 |
| 1.5. | ## ŚLUZA | PŁ PŁ FE | 2,51 |
| 1.6. | ## WC | PŁ PŁ FE | 1,55 |
| 1.7. | ## UMYWALNIA | PŁ PŁ FE | 11,86 |
| 1.8. | ## SZATNIA | PŁ FO FE | 16,15 |
| 1.9. | ## UMYWALNIA | PŁ PŁ FE | 10,06 |
| 1.10. | ## WC | PŁ PŁ FE | 1,50 |
| 1.11. | ## SKŁADZIK POŻAKOWY | PŁ FO FE | 1,17 |
| 1.12. | ## SAUNA | DE DE DE | 3,10 |
| 1.13. | ## SZATNIA SĘDZIEGO I TRENERÓW | PŁ FO FE | 9,25 |
| 1.14. | ## UMYWALNIA | PŁ PŁ FE | 3,99 |
| 1.15. | ## WC | PŁ PŁ FE | 1,50 |
| 1.16. | ## PRYSZNIC | PŁ PŁ FE | 1,50 |
| 1.17. | ## SZATNIA | PŁ FO FE | 9,36 |
| 1.18. | ## SIŁOWNIA | DE FE FE | 14,62 |
| 1.19. | ## MAGAZYN | PC FO FE | 9,75 |
| 1.20. | ## KOTŁOWNIA | PC FO FE | 8,81 |
| SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – 163,40 m2 |  |  |  |

PŁ – PŁYTKI CERAM.; FO – FARBA OLEJNA; FE - FARBA EMULSYJNA; PC - POS. CEMENTOWA; DE - DESKI

| # PIĘTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POSADZKA ŚCIANA SUFIT | POW. UŻYTKOWA (m2) |
| 2.1. | ## SALA KLUBOWA | PŁ FE FE | 152,53 |
| 2.2. | ## ZAPLECZE | PŁ PŁ/FE FE | 11,78 |
| 2.3. | ## WIATROŁAP | PŁ FE FE | 8,11 |
| 2.4. | ## ŚLUZA | PŁ PŁ FE | 2,43 |
| 2.5. | ## WC | PŁ PŁ FE | 2,21 |
| SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA (NETTO) – 177,06 m2 |  |  |  |

PŁ – PŁYTKI CERAM.; FO – FARBA OLEJNA; FE - FARBA EMULSYJNA; PC - POS. CEMENTOWA; DE - DESKI

- UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

  - FUNDAMENTY

ŁAWY I STOPY POD CAŁYM BUDYNKIEM POSADOWIONE MIN.   1,0 m. PONIŻEJ POZIOMU TERENU. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

ŁAWY I STOPY ZBROJONE WG RYS KONSTRUKCYJNYCH.

ŁAWY WYLEWANE NA 30 cm WARSTWIE ZAGĘSZCZONEGO PIASKU, STOPY WYLEWANE NA 10 cm WARSTWIE CHUDEGO BETONU I 20 cm WARSTWIE ZAGĘSZCZONEGO PIASKU.

  - ŚCIANY

    - ZEWNĘTRZNE FUNDAMENTOWE

WARSTWOWE: BLOCZEK BETONOWY 25 cm, STYROPIAN   5 cm, FONDULINA.

    - WEWNĘTRZNE FUNDAMENTOWE

BLOCZEK BETONOWY 25 cm.

    - ZEWNĘTRZNE NOŚNE  PARTERU I PODDASZA

WARSTWOWE: BLOCZEK ŻUŻLOBETONOWY GRUBOŚCI 25 cm, STYROPIAN 12 cm, TYNK AKRYLOWY.

    - WEWNĘTRZNE NOŚNE

BLOCZEK ŻUŻLOBETONOWY 25 cm.

ŚCIANY NOŚNE W POZIOMIE STROPU NAD PARTEREM SPIĘTE WIEŃCEM ŻELBETOWYM 25x25 cm, ZBROJENIE WG OPISÓW NA PRZEKROJACH. NA PIĘTRZE WIENIEC ŻELBETOWY NA ŚCIANACH NOŚNYCH BEZPOŚREDNIO NAD OKNAMI.

  - SŁUPY

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ŻELBETOWE                                  O ZRÓŻNICOWANYCH WYMIARACH 25 x 25 cm I 38 x 38 cm. (ZGODNIE Z RYS. SCHEMATÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ I RYS. SZCZEGÓŁOWYMI SŁUPÓW.

  - STROPY

PŁYTY ŻELBETOWE , WG RYS. KONSTRUKCJI.

  - DACH

JEDNOSPADOWY O NACHYLENIU 10% (5,7 STOPNIA).

KONSTRUKCJA STALOWA PŁATWIOWO - KROKWIOWA. KROKWIE OPARTE NA SŁUPACH ŻELBETOWYCH W ŚCIANIE ATTYKOWEJ OD STRONY BOISKA, WYPROWADZONYCH Z WIEŃCA ŻELBETOWEGO NA PIĘTRZE.

POKRYCIE DACHOWE Z PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM STYROPIANOWYM GRUBOŚCI 15 cm.

  - SCHODY

ŻELBETOWE PŁYTOWE WG RYS KONSTRUKCJI.

  - IZOLACJE

WG OPISU NA PRZEKROJACH.

  - RYNNY I OBLACHOWANIA

RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV, OBLACHOWANIA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ LUB MIEDZIANEJ.

  - STOLARKA OKIENNA

NIETYPOWA PCV.

  - STOLARKA DRZWIOWA

ZEWNĘTRZNA – NIETYPOWA PCV.

WEWNĘTRZNA TYPOWA PŁYTOWA DREWNIANA.

- WYPOSAŻENIE INSTALACYJNO-BUDOWLANE

  - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PODTYNKOWA. BUDYNEK BĘDZIE PODŁĄCZONY DO LINII NN.

  - INSTALACJA GRZEWCZA

CENTRALNE OGRZEWANIE RURKI MIEDZIANE GRZEJNIKI „PURMO”, KOTŁOWNIA WĘGLOWA – WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

  - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

WODA Z WODOCIĄGU, PROJEKTOWANY TRZYKOMOROWY BEZODPŁYWOWY OSADNIK ŚCIEKÓW – WG PROJ. BRANŻOWYCH.

  - WENTYLACJE

GRAWITACYJNE I MECHANICZNE – WG PROJ. BRANŻOWYCH.

  - INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ – WG PROJ. BRANŻOWYCH.

5.		INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R.

UWAGA!!!

NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ “INFORMACJI” KIEROWNIK BUDOWY 		PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH 				ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ PLAN BEZPIECZEŃSTWA I 			OCHRONY ZDROWIA.

5.1.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 	ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

PRZEDMIOTOWA REALIZACJA OBEJMUJE BUDOWĘ BUDYNKU 	GOSPODARCZEGO - MAGAZYNOWEGO.

ZE WZGLĘDU NA RÓŻNORODNOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH 	PROPONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCĄ KOLEJNOŚĆ WYKONANIA 	ROBÓT:

-	ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU INWESTYCJI.

-	WYTYCZENIE OBIEKTU I WYKONANIE WYKOPU POD ŁAWY 		I STOPY FUNDAMENTOWE.

-	WYKONANIE ŁAW I STÓP ŻELBETOWYCH.

-	BUDOWA MURÓW NOŚNYCH FUNDAMENTOWYCH.

-	WYKONANIE DRENAŻU.

-	ZASYPANIE WYKOPÓW.

- BUDOWA MURÓW NOŚNYCH POD STROP NAD PARTEREM.

- WYKONANIE STROPU ŻELBETOWEGO I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH.

- BUDOWA MURÓW NOŚNYCH POD WIĘŹBĘ.

-	WYKONANIE STALOWEJ WIĘŹBY DACHOWEJ.

-	WYKONANIE POSZYCIA DACHOWEGO.

- MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

- BUDOWA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH.

-	WYKONANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.

-	WYKONANIE POSADZEK I TYNKOWANIE MURÓW 			WEWNĘTRZNYCH.

-	TYNKOWANIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU.

5.2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

NA PRZEDMIOTOWEJ PARCELI NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE OBIEKTY KUBATUROWE. JEDYNYMI OBIEKTAMI NIEKUBATUROWYMI SĄ BOISKO ORAZ NATURALNA TRYBUNA ZIEMNA.

5.3.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 	TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 	BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

LOKALIZACJA ORAZ ISTNIEJĄCE UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIE 	STWARZAJĄ ŻADNYCH ZAGROŻEŃ.

5.4.	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 			WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 				BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ 		ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

ZAGROŻENIEM BĘDĄ PRACE ZWIĄZANE Z:

-	ROBOTAMI ZIEMNYMI (WYKOPY POD ŁAWY I STOPY			FUNDAMENTOWE),

-	ROBOTAMI NA WYSOKOŚCIACH (BUDOWA STROPU, WIĘŹBY DACHOWEJ, WYKONANIE POSZYCIA DACHOWEGO),

-	SKŁADOWANIEM I TRANSPORTEM MATERIAŁÓW 			BUDOWLANYCH,

-	DOJAZDEM I POSTOJEM NA CZAS ROBÓT MASZYN 			BUDOWLANYCH I SAMOCHODÓW TRANSPORTOWYCH,

PODSTAWOWĄ SPRAWĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI PRZED DOSTĘPEM OSÓB TRZECICH,  BIORĄC POD UWAGĘ FAKT, IŻ ISTNIEJĄCE NA PARCELACH BOISKO I TRYBUNY POZOSTAJĄ W CIĄGŁYM UŻYTKOWANIU.

5.5.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 	PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 	ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

PRACOWNICY POWINNI BYĆ PRZESZKOLENI POD WZGLĘDEM 	BHP I POSIADAĆ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE, ORAZ 	POSIADAĆ STOSOWNE UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA 	ROBÓT NA WYSOKOŚCIACH ORAZ OBSŁUGI MASZYN                    	I URZĄDZEŃ.

5.6.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 	ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM      	Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 	SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 	SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ                 	I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 	EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 	ZAGROŻEŃ.

PLAC BUDOWY POWINIEN BYĆ OZNAKOWANY. NA TERENIE 	BUDOWY BĘDZIE WYZNACZONE I OZNAKOWANE MIEJSCE 	SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

W DOSTATECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD BUDOWY ZLOKALIZOWANA 		BĘDZIE TYMCZASOWA BAZA SANITARNO-SOCJALNA 				WYKONAWCY ROBÓT. W JEDNYM Z POMIESZCZEŃ BĘDZIE 			MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA PODSTAWOWEJ POMOCY MEDYCZNEJ 		EWENTUALNYM POSZKODOWANYM W WYPADKACH. BĘDZIE 		TAM UMIESZCZONA APTECZKA LEKARSKA ORAZ PODSTAWOWY 		SPRZĘT BHP. KORZYSTANIE Z KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ 		UDOSTĘPNIONE BĘDZIE PRZEZ INWESTORA I WSKAZANE 			WYKONAWCY.

6.	OPIS WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

6.1.	LOKALIZACJA

6.1.1.	BUDYNEK ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO LOKALIZUJE SIĘ                   W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY ULICY JASTRZĘBSKIEJ. JEST TO OBIEKT WOLNOSTOJĄCY.

6.1.2.	NAJMNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ OD GRANICY DZIAŁKI WYNOSI      10,00 m.

6.1.3.	DOJAZD POŻAROWY STANOWI ISTNIEJĄCA WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDOWA PODŁĄCZONA DO ULICY JASTRZĘBSKIEJ POPRZEZ ISTNIEJĄCY WJAZD W PÓŁNOCNO-WSCHODNIM NAROŻNIKU DZIAŁKI. MIĘDZY JEZDNIĄ A OBIEKTEM NIE WYSTĘPUJĄ ELEMENTY PRZESŁANIAJĄCE. NACHYLENIE DROGI NIE PRZEKRACZA 5%.

    - W ODLEGŁOŚCI DO 75 m. ZNAJDUJE SIĘ HYDRANT ZEWNĘTRZNY O DNOM 80 mm O WYDAJNOŚCI 10 dm3/s.

6.2.	WARUNKI BUDOWLANE I FUNKCJONALNE

    - ILOŚĆ KONDYGNACJI – 2,  NIEZALEŻNE, NIE POŁĄCZONE ZE SOBĄ W PIONIE;

OBIEKT W PARTERZE ZALICZONY BĘDZIE DO STREFY POŻAROWEJ ZL III O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - D.

OBIEKT NA PIĘTRZE ZALICZONY BĘDZIE DO STREFY POŻAROWEJ ZL III O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - D.

WYSOKOŚĆ OBIEKTU 8,03 m. (KOMIN).

POW. WEWNĘTRZNA PARTERU ZL III – 179,00 m2.

POW. WEWNĘTRZNA PIĘTRA ZL III – 179,00 m2.

    - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NOŚNE WYKONANE SĄ JAKO WARSTWOWE – WARSTWA WEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW ŻUŻLOBETONOWYCH GRUBOŚCI 25 cm, OCIEPLENIE ZE STYROPIANU 12 cm. – KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R 60, EI 30.

    - ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE WYKONANE SĄ Z BLOCZKÓW ŻUŻLOBETONOWYCH GRUBOŚCI 25 cm. A ŚCIANKI DZIAŁOWE ODDZIELAJĄCE TE POMIESZCZENIA WYKONANE SĄ Z CEGŁY PEŁNEJ GRUBOŚCI 12 cm.

    - STROP NAD PARTEREM JEST ŻELBETOWY - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.

    - KONSTRUKCJA DACHU JEST STALOWA, POKRYCIE DACHU WYKONANE JEST ZE STALOWYCH PŁYT WARSTWOWYCH,  PRZYMOCOWANYCH DO STALOWYCH PŁATWI. PODBITKA WYKONANA JEST Z PŁYT GK 12 mm.

6.3.	WARUNKI INSTALACYJNE I EWAKUACYJNE

    - OBIEKT POSIADA CZTERY WYJŚCIA EWAKUACYJNE, DWA NA PARTERZE I DWA NA PIĘTRZE. DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU.

    - DŁUGOŚĆ WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH NIE PRZEKRACZA 40 m.

WYSOKOŚĆ DRÓG EWAKUACYJNYCH NIE BĘDZIE NIŻSZA NIŻ

2,2 m. A WYJŚĆ 2,0 m.

    - DROGI I WYJŚCIA EWAKUACYJNE ZOSTANĄ OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN. W BUDYNKU ZOSTANIE WYKONANE OŚWIETLENIE AWARYJNE, KTÓREGO PROJEKT BĘDZIE PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I UZGODNIENIA.

    - OBIEKT ZOSTANIE WYPOSAŻONY W PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. MIEJSCE JEGO USYTUOWANIE ZOSTANIE PODANE W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

    - BUDYNEK BĘDZIE WYPOSAŻONY W INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

I UZGODNIENIA.

6.3.8.	PAWILON ZOSTANIE WYPOSAŻONY W SPRZĘT GAŚNICZY

ZGODNIE Z ZASADAMI PODANYMI W ROZP. MSWiA Z DNIA 21.04.2006. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW.

6.3.9. BUDYNEK NIE POSIADA INSTALACJI GAZOWEJ, A OGRZEWANY

BĘDZIE Z KOTŁOWNI WĘGLOWEJ, KTÓREJ PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO OPRACOWANIA. DRZWI

Z KOTŁOWNI NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU BĘDĄ STALOWE.

6.3.10.W BUDYNKU NIE BĘDZIE ŁATWOPALNYCH ELEMENTÓW

WYSTROJU WNĘTRZ.

WYRYS I WYPIS Z PLANU, UZGODNIENIA

OPIS TECHNICZNY

OPIS KONSTRUKCJI

OBLICZENIA STATYCZNE

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PRZEDMIOT INWESTYCJI - INWESTYCJA OBEJMUJE BUDOWĘ

BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - NA PRZEDM.

PARCELACH NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE OBIEKTY KUBATUROWE.

ZDECYDOWANĄ WIĘKSZOŚĆ DZIAŁKI (JEJ ŚRODKOWĄ CZĘŚĆ)

ZAJMUJE BOISKO SPORTOWE DO PIŁKI NOŻNEJ. W ZACHODNIEJ

CZĘŚCI DZIAŁKI ZLOKALIZOWANA JEST NATURALNA, ZIEMNA

TRUBUNA DLA WIDZÓW. DZIAŁKI POSIADAJĄ WE WSCHODNIM

NAROŻNIKU ISTNIEJĄCY WJAZD Z ULICY JASTRZĘBSKIEJ.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PROJEKTUJE

SIĘ BUDOWĘ BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO,

MIESZCZĘCEGO SZATNIE DLA PIŁKARZY, MAGAZUNY, KOTŁOWNIĘ,

BIURO I SALKĘ KLUBOWĄ. BEZODPŁ. TRZYKOMOROWY

OSADNIK ŚCIEKÓW LOKALIZUJE SIĘ OD STRONY PÓŁNOCNEJ

PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

- ZEST. POW. I CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHN. OBIEKTU

1. POW. DZIAŁKI	1051/195	Bz....................0,4827 ha

1052/195	Bz....................0,5339 ha

2126/195	Bz....................0,1808 ha

SUMA..............1,1974 ha

2. POW. ZABUDOWY (ŁĄCZNIE Z TARASAMI

I SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI)	.........................282,81 m2

3. WYSOKOŚĆ OBIEKTU (KOMIN)	.............................8,03 m

4. WSP. INT. ZAB. (POW. ZAB. / POW. DZIAŁKI)............0,023

5. KUBATURA (ŁĄCZNIE Z TARASAMI

I SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI)	..........................~1700 m2

6. POW. UTWARDZONEGO OBEJŚCIA...........................~100 m2

7. POW. ZIELENI		.........................~11600 m2

8. PROCENT ZAZIELENIENIA	..............................~97 %

- INNE - TEREN NIE JEST WPISANY DO REJESTU ZABYTKÓW I NIE

PODLEGA OCHRONIE. TEREN JEST POŁOŻONY POZA STREFĄ

WPŁYWÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ (ZGODNIE Z DECYZJĄ OUG).

PROJ. INWESTYCJA POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA ŚRODOWISKO.

| # PARTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POSADZKA ŚCIANA SUFIT | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m2) |
| 1.1. | ## WIATROŁAP | PŁ FE FE | 2,02 |
| 1.2. | ## KOMUNIKACJA | PŁ FE FE | 18,51 |
| 1.3. | ## BIURO | PŁ FE FE | 12,70 |
| 1.4. | ## SZATNIA | PŁ FO FE | 23,49 |
| 1.5. | ## ŚLUZA | PŁ PŁ FE | 2,51 |
| 1.6. | ## WC | PŁ PŁ FE | 1,55 |
| 1.7. | ## UMYWALNIA | PŁ PŁ FE | 11,86 |
| 1.8. | ## SZATNIA | PŁ FO FE | 16,15 |
| 1.9. | ## UMYWALNIA | PŁ PŁ FE | 10,06 |
| 1.10. | ## WC | PŁ PŁ FE | 1,50 |
| 1.11. | ## SKŁADZIK POŻAKOWY | PŁ FO FE | 1,17 |
| 1.12. | ## SAUNA | DE DE DE | 3,10 |
| 1.13. | ## SZATNIA SĘDZIEGO I TRENERÓW | PŁ FO FE | 9,25 |
| 1.14. | ## UMYWALNIA | PŁ PŁ FE | 3,99 |
| 1.15. | ## WC | PŁ PŁ FE | 1,50 |
| 1.16. | ## PRYSZNIC | PŁ PŁ FE | 1,50 |
| 1.17. | ## SZATNIA | PŁ FO FE | 9,36 |
| 1.18. | ## SIŁOWNIA | DE FE FE | 14,62 |
| 1.19. | ## MAGAZYN | PC FO FE | 9,75 |
| 1.20. | ## KOTŁOWNIA | PC FO FE | 8,81 |
| SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – 163,40 m2 |  |  |  |

PŁ – PŁ. CERAM.; FO – FARBA OLEJNA; FE - FARBA EMULS. PC - POS. CEMENT.; DE - DESKI

| # PIĘTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | RODZAJ POMIESZCZENIA | POSADZKA ŚCIANA SUFIT | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m2) |
| 2.1. | ## SALA KLUBOWA | PŁ FE FE | 152,53 |
| 2.2. | ## ZAPLECZE | PŁ PŁ/FE FE | 11,78 |
| 2.3. | ## WIATROŁAP | PŁ FE FE | 8,11 |
| 2.4. | ## ŚLUZA | PŁ PŁ FE | 2,43 |
| 2.5. | ## WC | PŁ PŁ FE | 2,21 |
| SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA (NETTO) – 177,06 m2 |  |  |  |

PŁ – PŁYTKI CERAM.; FE - FARBA EMULSYJNA; PC - POS. CEMENTOWA;