SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 45111100-9

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Przedmiot specyfikacji                                                                                                                                 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pn. „Rozbiórka budynku LOK”.

  - Zakres stosowania specyfikacji.                                                                                                                          Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w specyfikacji.

  - Zakres robót objętych specyfikacją                                                                                                                            W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: demontaż dachu i pokrycia dachowego, rozbiórka konstrukcji stalowej, demontaż posadzek i podłoży, rozbiórka ścian, słupów i podciągów żelbetowych, rozbiórka ścian i słupów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej oraz ich fragmentów, demontaż stropów z płyt kanałowych, demontaż ram okiennych i drzwiowych,  krat okiennych. Gruzem ceglanym i betonowym należy zasypać piwnice do poziomu otaczającego terenu. Pozostałe materiały należy utylizować. Złom z rozbiórki wywieźć, a koszt ze sprzedaży odliczyć od wartości kosztorysu.

  - Określenia podstawowe                                                                                                                                     Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

- MATERIAŁY Nie występują

- SPRZĘT                                                                                                                                                                    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, młotami kującymi, wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadów, kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym.

- TRANSPORT                                                                                                                                                               Ładunki należy zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku przed spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: wyznaczyć obszar prac oraz oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP

  - Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.                                                                                                        5.2.2. Elementy płyt dachowych zawierające warstwę azbestu, płytę pilśniową i styropian rozbierać z zachowaniem szczególnej ostrożności, co zostało podane w szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej usuwania azbestu. Zastosować zabezpieczenia przed upadkiem. Kratownice stalowe oraz inne elementy konstrukcyjne dachu należy zdemontować przy użyciu dźwigu, pociąć na odcinki pozwalające przetransportować złom do punktu skupu lub inne miejsce składowania. Koszt uzyskany ze sprzedaży lub pozyskania do własnych celów elementów stalowych zostanie odliczony od wartości robót.

5.2.3. Stropy i ściany rozebrać mechanicznie, łącznie ze ścianami piwnic do poziomu przylegającego terenu. Materiały należy rozbić na drobne elementy i zasypać piwnice rozbieranego budynku.                                   5.2.4. Elementy stalowe stolarki i ślusarki nie nadające się do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i wywieźć do punktu skupu.                                                                                                                                                   5.2.5. Powstały po rozbiórce teren zasypać drobnym gruzem lub gruntem piaszczystym.                                   5.2.6. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.                                                                                      5.2.7. Kontenery, pomieszczenia tymczasowe i higieniczno – sanitarne  zabrać z terenu rozbiórki przed planowanym terminem zakończenia robót.

5.2.8. Rozbiórki okładzin ściennych i podłogowych. Ściany i posadzki należy skuwać mechanicznie łącznie z konstrukcją ścian i stropów żelbetowych „żerańskich”.                                                                                              5.2.9. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Dz .U. Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz. 628 z późniejszymi zmianami ) o odpadach

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                                             Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.                                         Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

- OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są: 1 m 2 i 1 m 3 rozebranych elementów ścian, stropów, kg(t) dla konstrukcji stalowych (rozumianych jako objętość lub ciężar zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

- ODBIORY ROBÓT Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, przeprowadzenie demontażu, rozdrobnienie zdemontowanych elementów, oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, selektywne złożenie odpadów w kontenerach. Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: załadunek odpadów, zabezpieczenie ładunku, przewóz odpadów do miejsca utylizacji, utylizację odpadów.

- PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST2

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU - 45262660-5

ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU - 45111213-4

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji                                                                                                                                 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z likwidacją azbestu w zadaniu pn. „Rozbiórka budynku LOK”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.                                                                                                                          Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie, po zerwaniu papy, następujących robót rozbiórkowych płyt azbestowo - cementowych: demontaż elementów dachu zawierających dwie warstwy azbestu, warstwę styropianu i płyty pilśniowej miękkiej. Prace przy dokonywaniu rozbiórki płyt dachowych warstwowych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności i z dostosowaniem się do aktów prawnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmianą w Dz.U.75/2005 poz.664)

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami elementów zawierających azbest oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót:

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie  stosował się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2. MATERIAŁY Nie występują

3.SPRZĘT                                                                                                                                                                    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót a w szczególności pylenia przy demontażu eternitu.

4. TRANSPORT

Ładunki należy zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku przed spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: wyznaczyć obszar prac oraz oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP

5.2. Roboty rozbiórkowe płyt azbestowo - cementowych

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. Konieczne jest umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści:  „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Przy pracach związanych z usuwaniem azbestu (eternitu) w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania włókien azbestu (eternitu) należy:

- nawilżyć wodą wyroby zawierających azbest przed ich usuwaniem lub ich demontażem i utrzymywać w stanie wilgotnym przez cały czas pracy

- demontować całe elementy unikając uszkodzeń mechanicznych.

- odspajać materiały trwale związanych z podłożem przy zastosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych.

- zastosować odpowiednie środki chemiczne celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych zobowiązaniu jest do składania wszystkich zdemontowanych wyrobów w opakowaniach w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm.

Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu. Oświadczenia Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien przechowywać przez co najmniej 5 lat.

5.2. Roboty związane z oczyszczeniem terenu. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Dz .U. Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz. 628 z późniejszymi zmianami ) o odpadach . Teren wokół rozbieranego budynku należy oczyścić w terminie do ostatecznego odbioru robót zarówno z resztek pozostałych po dewastacji budynku, jak również po wykonywanych robotach. Ogrodzenie placu rozbiórki należy rozebrać, wywieźć tymczasowe sanitariaty, uporządkować teren przylegający do przedmiotowego budynku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                                             Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.                                         Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są: 1 m 2 rozbiórki płyt azbestowo – cementowych oraz ich ciężar (t) dla wyliczenia wywozu i utylizacji odpadów.

7. ODBIORY ROBÓT Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST1

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Przedmiot specyfikacji                                                                                                                                 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie usuwania gruzu związanych z zadaniem pn. „Rozbiórka budynku LOK”.

  - Zakres stosowania specyfikacji.                                                                                                                          Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w specyfikacji.

  - Zakres robót objętych specyfikacją                                                                                                                            W ramach prac budowlanych (po wykonaniu robót rozbiórkowych ) przewiduje usunięcie gruzu z terenu budowy. Gruzem ceglanym i betonowym należy zasypać piwnice do poziomu otaczającego terenu. Pozostałe materiały należy utylizować. Złom z rozbiórki wywieźć, a koszt ze sprzedaży odliczyć od wartości kosztorysu.

  - Określenia podstawowe                                                                                                                                     Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

- MATERIAŁY Nie występują

- SPRZĘT                                                                                                                                                                    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z usunięciem gruzu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: spychoładowarką, dźwigiem budowlanym, wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadów, kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym.

- TRANSPORT                                                                                                                                                               Występuje transport gruzu na terenie rozbiórki – pomiędzy miejscem tymczasowego składowania a piwnicami budynku.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: wyznaczyć obszar prac oraz oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP

  - Roboty związane z usuwaniem gruzu

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Materiały nadające się do zasypania piwnic (gruz betonowy i ceglany) należy w miarę możliwości rozdrobnić i układać w sposób, aby pozostawić jak najmniej pustej przestrzeni. Nie dopuszcza się do zasypywania piwnic materiałami podlegającymi utylizacji ( azbest, wełna mineralna, papa,  płyty gipsowo -kartonowe, szkło)

5.2.2.  Powstały po rozbiórce teren zasypać drobnym gruzem lub gruntem piaszczystym.                                                 5.2.3. W przypadku zasypywania piwnic w sposób powodujący zbyt duże wolne przestrzenie, rozbierania konstrukcji sposobem mechanicznym i zrzucania bez rozbicia na drobniejsze elementy, koszt wywozu nadmiaru gruzu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są: 1 m 3 rozebranych elementów ścian i stropów.

8. ODBIORY ROBÓT Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.