PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

I. Strona tytułowa:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę dostępu Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanego w 85 % z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion pod nazwą „ Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

| Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość | Kod pocztowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Śląskie | Wodzisławski | Wodzisław | Wodzisław Śląski | 44-300 |

3. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

32412110-8  Sieć internetowa (CPV główny)

32421000-0         Okablowanie sieciowe

44212261-6         Maszty radiowe

45312330-9         Montaż anten radiowych

30213000-5         Komputery osobiste

30200000-1         Urządzenia komputerowe

45314320-0         Instalowanie okablowania komputerowego

80533100-0         Usługi szkolenia komputerowego

32344210-1	Sprzęt radiowy

32412100-5	Sieć telekomunikacyjna

32415000-5	Sieć Ethernet

32418000-6	Sieć radiowa

32420000-3	Urządzenia sieciowe

32424000-1	Infrastruktura sieciowa

32510000-1	Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

45232332-8	Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45311000-8	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7	Układanie kabli

48100000-8	Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48200000-0	Pakiety programowe dla sieci, Internetu i Intranetu

48210000-3	Pakiety oprogramowania dla sieci

48219700-3	Pakiety oprogramowania dla serwera komunikacyjnego

48821000-9	Serwery sieciowe

48982000-5	Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją

32413000-1	Sieć zintegrowana

4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres:

Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski – Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim

Siedziba: ul. Bogumińska 4, 44 - 300 Wodzisław Śląski

Tel. (32) 459-04-60, Fax (32) 72-18-703

email: kancelaria@um.wodzislaw.pl

Strona www: http://www.wodzislaw-slaski.pl/

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy:

mgr Grzegorz Krauzowicz, inż. Michał Krauzowicz

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

I. Strona tytułowa..............................................................................................................................................................................................	1

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego........................................................................................................................................	1

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy	............................................................................................	1

3. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)...............................................................................................................................	1

4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres.........................................................................................................................................................	2

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy....................................................................................................	3

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.....................................................................................................................................	3

II Część opisowa...............................................................................................................................................................................................	6

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia..............................................................................................................................................................	6

1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych...............................................................	6

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia...........................................................................................................	9

3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe........................................................................................................................................	13

a) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych...........................................	13

b) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych................................................................................................................	16

4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone

zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników	 powierzchniowych 
i kubaturowych".......................................................................................................................................................................................	19

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.........................................................	19

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni

ruchu w powierzchni netto...........................................................................................................................................................	19

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników.....................................	19

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 	i kubatur lub

wskaźników..................................................................................................................................................................................	20

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.......................................................................................................	20

1) Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.......................................................................................................................	23

2) Wymagania dotyczące architektury................................................................................................................................................... 	24

3) Wymagania dotyczące konstrukcji..................................................................................................................................................... 	25

4) Wymagania dotyczące instalacji........................................................................................................................................................ 	46

5) Wymagania dotyczące wykończenia................................................................................................................................................. 	47

6) Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.............................................................................................................................	47

III Część informacyjna......................................................................................................................................................................................	48

1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.....	………	48

2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.............................	48

3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego......................................................	50

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.............................................................	50

a) kopia mapy zasadniczej..........................................................................................................................................................	50

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.....................................................	51

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków................................................................................................................	51

d) inwentaryzacja zieleni.............................................................................................................................................................	51

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska..................................................................................................................	52

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości..........................................................................................................	52

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie,

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń

technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek...........................................................	52

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem

obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych

oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych.................................................................................................................	53

i) Informacje o opracowaniach będących w posiadaniu Zamawiającego…………………………………………………............…	53

j) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem……………………………….…	54

II Część opisowa:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

1) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

| 1. Założenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1.1. |  |  |  |
| Zestawienie obiektów Gminnych w obrębie Miasta Wodzisław Śląski |  |  |  |
| LP. | NAZWA | ADRES | KOD |
| 1. | Szkoła podstawowa nr 8 | ul. Jastrzębska 136 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | ul. M. C. Skłodowskiej 3 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 3. | Szkoła podstawowa nr 15 | ul. Młodzieżowa 47 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 4. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | ul. Konwaliowa 4 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 5. | Oczyszczalnia ścieków „Karkoszka” | ul. Czyżowicka 131 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 6. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. | ul. 26 Marca 51 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 7. | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. I. Daszyńskiego 2 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 8. | Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 | ul. Armii Ludowej 1 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 9. | Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 5) | ul. B.Chrobrego 156 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 10. | Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 9) | ul. Młodzieżowa 25 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 11. | Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 10) | ul. Konwaliowa 4 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 12. | Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 13) | oś. XXX-lecia | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 2. Przedmiar materiałów i prac |  |  |  |
| Tabela 2.1. |  |  |  |
| Zestawienie prac koncepcyjnych i projektowych na terenie Miasta Wodzisław Śląski |  |  |  |
| LP. | OPIS | JM | ILOŚĆ |
| 1. | Opracowanie koncepcji sieci wraz z planowaniem radiowym | Kpl. | 1 |
| 2. | Projekt budowlany i wykonawczy, dostawa i montaż materiałów instalacyjnych i okablowania, budowa konstrukcji, instalacja Stacji Bazowych WiMax, dokumentacja powykonawcza | Kpl. | 6 |
| 3. | Projekt i instalacja Punktów Dostępowych WiFi, dokumentacja powykonawcza | Kpl. | 8 |
| 4. | Stacje Bazowe systemu WiMax | Kpl. | 6 |
| 5. | Terminale Klienckie systemu WiMax | Kpl. | 150 |
| 6. | 2 zestawy WiFi 5GHz i 2,4GHz, zestawy zewnętrznych anten 5GHz, 2,4GHz, 2 x obudowa, zasilanie buforowe, funkcja hot spot z uwierzytelnianiem poprzez captive portal | Kpl. | 8 |
| 7. | Instalacja komputerów i urządzeń odbiorczych WiMAX | Kpl. | 150 |
| 8. | System do Zarządzania | Kpl. | 1 |
| 9. | Konfiguracja systemu | Kpl. | 1 |
| 10. | Serwerów do obsługi systemu + system operacyjny | Kpl. | 2 |
| 11. | Oprogramowanie do wirtualizacji (darmowa licencja na 1 serwer + szkolenie 1 osoby) | Kpl. | 2 |
| 12. | Instalacja serwera | Szt. | 2 |
| 13. | UPS | Szt. | 2 |
| 14. | Przełącznik KVM (w tym 5 szt. kompletów kabli) | Kpl. | 1 |
| 15. | Monitor rack z klawiaturą 1U | Szt. | 1 |
| 16. | Instalacja UPS, KVM z monitorem w rack | Kpl. | 1 |
| 17. | Urządzenia zasilające stacji bazowej | Kpl. | 6 |
| 18. | Projekt i instalacja + zasilanie stacji bazowej | Kpl. | 6 |
| 19. | Urządzenia radioliniowe | Kpl. | nie mniej niż 3 |
| 20. | Instalacja | Kpl. | nie mniej niż 3 |
| 21. | Switch | Szt. | 6 |
| 22. | Instalacja switcha, UTM, szafa | Kpl. | 6 |
| 23. | Router UTM | Szt. | 2 |
| 24. | System centralnego logowania i raportowania | Szt. | 1 |
| 25. | Łącze do Internetu | Mies. | 24 |
| 26. | Szafa 19” | Szt. | 1 |
| 27. | Router BGP | Szt. | 3 |
| 28. | Switche dla jednostek | Szt. | 8 |
| 29. | WiFi do Switcha | Szt. | 16 |
| 30. | Doposażenie serwerowni w zestaw dla administartora + Zestaw komputerowy do administarcji siecią dostępową (1 szt.) | Kpl. | 1 |
| 31. | Serwis na urządzenia informatyczne | Mies. | 60 |
| 32. | Serwis na roboty budowlane | Mies. | 60 |

2) 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Inwestycja wymaga decyzji o lokalizacji Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS). Do przedmiotu zamówienia stosuje się następujące przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń,

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),

5. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 675 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych pól elektro-magnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883 z późn. zm.),

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

8. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. z 1995r. Nr 50, poz. 271 z późn. zm.),

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.),

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

13. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 i 1139 z późn. zm.),

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563 z późn. zm.),

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

17. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.),

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),

20. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).

Dokumentami strategicznymi odnoszącymi się do celów realizacji projektu pn. "Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" są „Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020” wskazuje zadania w zakresie informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2006 roku, które zostały wyznaczone w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku „Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004 - 2006”. „Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach 2007 – 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020” stanowi prognozę na okres po zakończeniu obowiązywania Strategii ePolska. Poszerzenie horyzontu planistycznego przedstawiono w dwóch perspektywach, do roku 2013 oraz 2020. Omawiany dokument strategiczny skupia się głównie na strategii informatyzacji na okres 2007-2013. Na ten okres przewidywany jest, bowiem przełom związany z wejściem do fazy masowej implementacji nowych rozwiązań teleinformatycznych. Dlatego też, niejako z konieczności, perspektywa roku 2020 zarysowana została ogólnie. Cele procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013 zostały zdefiniowane następująco:

  - zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych i obszarach geograficznych – sprowadzenie do poziomu marginalnego.

  - wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90% powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji.

  - dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiające aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. wirtualne organizacje naukowe.

  - stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju.

  - stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eTurystyka, eTransport)

  - wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów eDemokracji.

  - zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu online do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej.

  - zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu, co najmniej 80% usług.

  - w przypadku administracji 100% usług świadczonych online.

  - osiągnięcie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej.

  - zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie – minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE (obok polskiego).

  - stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby użytkowników wykorzystujących Internet 
w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu minimum 75%.

  - wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje eLearning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90%. Wśród priorytetów do roku 2013 zostały wymienione:

- zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom infrastruktury dostępu do usług drogą elektroniczną.

- rozwój szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych.

- rozwój zasobów cyfrowych.

- powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

Zamawiający informuje, że wszelkie zapisy umowy o dofinansowanie dla projektu pt. „Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” wraz z załącznikami mają charakter wiążący i nie mogą zostać pominięte. Celem głównym projektu 
w ramach, którego przeprowadzana jest inwestycja będąca przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU) jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 60 beneficjentów z grupy docelowej POIG 8.3 na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie 36 miesięcy realizacji oraz 5 lat trwałości przez budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do dostarczania Internetu o wymaganej wytycznymi POIG 8.3 przepustowości, zakup sprzętu ICT, 12 mies. promocji, 180 godz. szkoleń, e-learning, utworzenie 6 dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pracowni w ramach działań koordynacyjnych na terenie 6 jednostek podległych Wnioskodawcom, dostarczanie bezpłatnego Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 2Mbit/s przez 24 mies. realizacji i 5 lat trwałości projektu. Projekt przewiduje następujące cele szczegółowe (ilościowe i jakościowe):

- Budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do dostarczania Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 2 Mbit/s na terenie Wnioskodawcy w okresie realizacji projektu.

- Dostarczenie Internetu przez 24 mies. i 5 lat trwałości, dostawa 60 komputerów umożliwiających dostęp do Internetu 60 BO.

- Wyposażenie w sprzęt ICT (24 komputery), adaptacja do potrzeb niepełnosprawnych  i dostęp Internetu  przez 24 mies. i 5 lat trwałości projektu w 6 jednostkach podległych Wnioskodawcy w ramach działań koordynacyjnych.

- Wdrożenie 1 platformy eLearning co umożliwi udział kobietom opiekującym się osobami zależnymi zamieszkującym obszar realizacji projektu.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych przez dostosowanie 1 strony www i zakup 2 specjalistycznych zestawów z oprogramowaniem w okresie realizacji projektu.

- 70% wzrost wiedzy i umiejętności 60 BO dzięki 180 godz. szkoleń i eLearning dla BO zamieszkałych w Wodzisławiu Śląskim 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (dalej: KC).

- 45% wzrost zaufania społecznego do współpracy JST z NGO przez dostarczenie przykładu dobrej praktyki mierzone ankietami przed i po projekcie.

- 50% wzrost wiedzy o wykluczeniu cyfrowym wśród 60 BO z Wodzisławia Śląskiego mierzone ankietami na początku i na końcu kursów.

- 60% wzrost popularności informatyki w grupie 60 osób objętych projektem na terenie objętym projektem w rozumieniu KC.

Wzór umowy o dofinansowanie dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (dalej: PO IG 8.3 eInclusion) został zawarty na stronie internetowej http://www.wwpe.gov.pl należącej do Instytucji Wdrażającej PO IG 8.3 eInclusion jaką jest:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa

tel.: 22 542 84 00 / 22 542 84 01

faks: 22 542 84 44 / 22 542 84 45

e-mail: wwpe@wwpe.gov.pl

3)	 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

a) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych:

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), opracowany na potrzeby wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie prac związanych z uruchomieniem sieci szerokopasmowej na potrzebę dostępu do Internetu Beneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanego w 85% z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Os Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (dalej: PO IG 8.3 eInclusion) pt. „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Zamówienie obejmować będzie:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, która będzie podstawą do realizacji inwestycji w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej obejmującej:

- budowę punktów dostępu bezprzewodowego do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s,

- zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i stopnia ochrony zasobów teleinformatycznych,

- budowę sieci bezprzewodowej wykorzystującej standard 802.16e-2005 w częstotliwości 3.6-3.8 GHz.,

- budowę systemu łączności na bazie technologii bezprzewodowej,

- budowę infrastruktury serwerowej Centrum Przetwarzania Danych,

- wdrożenie jednolitych i spójnych mechanizmów monitorowania i zarządzania zasobami IT,

- Całościową („pod klucz”) realizację infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą.

- Zakup 60 zestawów komputerowych dla beneficjentów oraz 24 dla bibliotek oraz dwóch zestawów dla niepełnosprawnych.

- Dostarczenie łącza internetowego o przepustowości pozwalającej zrealizować w/w zadania.

Ze względu na rosnący udział technologii multimedialnych i usług dostarczanych poprzez dostęp do Internetu, przyjmuje się na potrzebę Projektu, że wybudowana sieć musi zapewnić minimalny transfer nie mniejszy niż 2 Mbit/s wszystkim 60 gospodarstwom domowym i 6 jednostkom podległym Miastu Wodzisław Śląski będącym Beneficjentami Ostatecznymi Projektu (dalej: BO) i/lub biorącymi udział w Projekcie pt. „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach działań koordynacyjnych. Szerokopasmowy dostęp do Internetu z definicji użytej na potrzebę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. 
Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion jest dostępem zapewniającym przepływność kanału nie mniejszą niż 144 Kbit/s. To podstawowe kryterium określające funkcjonalność budowanej sieci, będące w zgodzie z definicją użytą na potrzebę PO IG 8.3 eInclusion. Mając na uwadze aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia, uwarunkowania organizacyjne oraz terminy realizacji planuje się budowę systemu bazującego na technologii WiMAX, otwartego na implementację nowych usług w przyszłości. Oto niektóre elementy, które wpływają na atrakcyjność systemu WiMAX w odniesieniu do założonych celów projektu:

- Praca w licencjonowanym paśmie 3 – 4 GHz (Operator, któremu przydzielone zostało przez regulatora (UKE) pasmo licencjonowane, dostaje gwarancję, iż nikt inny nie może korzystać z tego pasma)

- NLOS (brak linii widoczności) – możliwość instalacji zakończeń radiowych w dowolnym miejscu (Operator sieci nie musi się martwić, gdzie znajduje się użytkownik końcowy sieci. Praktycznie w obrębie kilku do kilkunastu kilometrów od nadajnika może być podłączony do sieci szerokopasmowej każdy użytkownik)

- Wysoka dostępność łącza wraz z wbudowanymi usługami QoS (W obecnych czasach nieodzowna jest odpowiednia jakość dostarczanych usług telekomunikacyjnych. Technologia WiMAX zabezpiecza to, że użytkownicy końcowi sieci będą mieli najwyższej klasy usługi szerokopasmowe z gwarantowaną zawsze dostępnością)

- Bogata paleta usług (od głosu do szybkiej transmisji danych – 10Mbit/s) – usługi VLAN, VPN (Tak naprawdę dzięki podłączeniu do sieci WiMAX, Klient może być obsłużony w pełnym zakresie: telefony, podłączenie do Internetu, itd.)

- Niska cena terminali w porównaniu z dostarczana przepustowością i gamą dostępnych usług (Zwrot inwestycji kupna systemu do zbudowania sieci w przypadku operatora, jak kupna terminala od operatora, w przypadku Klienta biznesowego, jest bardzo krótki (nawet poniżej jednego roku))

- WiMAX jest pierwszym radiowym systemem standaryzowanym wg 802.16x i HyperMAN (Pierwszy na świecie system szerokopasmowy standaryzowany przez ETSI i IEEE, wspierany przez 80% producentów i operatorów telekomunikacyjnych na świecie).

Technologia WiMAX wyrosła na wieloletnich doświadczeniach radiowych firm z sektora radiowego. Do chwili pojawienia się standardu 802.16 
i HyperMAN rynek radiowego dostępu szerokopasmowego opierał się głównie na rozwiązaniach własnych każdego z dostawców. Jednakże dla Operatora jak i klienta końcowego ta sytuacja nie dawała żadnej perspektywy na rozwój sieci i usług w oparciu o kilku dostawców jednocześnie, korzystając z mechanizmu konkurencyjności. Standardy radiowe CDMA2000, GSM czy UMTS uzmysłowiły wszystkim wielką wagę wspólnych poczynań dostawców i standaryzację swoich systemów. Tak więc i w dziedzinie radiowych systemów szerokopasmowych pojawiła się myśl stworzenia nowoczesnego standardu na rynek biznesowy i rezydencjalny. Odpowiedzią były prace nad dwoma standardami 802.16 i HyperMAN prowadzonymi oddzielnie przez ETSI i IEEE, które w końcowej fazie połączyły swe siły stwarzając wspólne założenia dla technologii WiMAX. 
W tym samym czasie zostało powołane do życia forum skupiające się wokół standardu WiMAX, mające na celu popularyzację standardu 
i możliwości technologicznych nowego systemu. Do tej pory w WiMAX Forum uczestniczy ok. 350 firm skupionych wokół standardu (dostawcy, operatorzy, aplikacje, itd.). Wszystkie dotychczasowe działania WiMAX Forum i producentów mają na celu unifikacji sprzętu radiowego dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Dzięki standardowi WiMAX operatorzy nie muszą przywiązywać się do rozwiązania dostawcy X czy Y. Standardowe interfejsy pozwolą wybierać rozwiązanie i elementy systemu od różnych dostawców. Takie zachowanie rynku z jednej strony spopularyzuje nową technologię a z drugiej znacznie obniży jej cenę. Dzięki temu nie doceniane dotąd rynki administracji staną otworem przed tanią i wydajną technologią radiowego dostępu do sieci Internet. Już obecnie wiele gmin i powiatów pragnie podwyższyć poziom informatyzacji 
i świadomość technologiczną swoich mieszkańców. Dzięki temu powstają koncepcje wydzielonych sieci radiowych, które są odpowiedzią na strategię narodową – e-Polska. Planowany system dostępu do Internetu obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Miasta Wodzisław Śląski, 
z których w wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa Beneficjentów Ostatecznych Projektu pt. „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Beneficjenci Ostateczni projektu pt. „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” mają uzyskać dostęp do sieci bezpośrednio po wybudowaniu i odebraniu robót przez Zamawiającego. BO będą wyłaniani równolegle do prowadzonych prac projektowych i budowlanych oraz instalacyjnych i konfiguracyjnych, a także dostaw. Zamawiający wymaga, aby każdy będący w zasięgu stacji bazowych BO i każda z 6 jednostek podległych biorących udział 
w projekcie w ramach działań koordynacyjnych otrzymali w wyniku realizacji zamówienia jednakowy dostęp do Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż symetryczne 2 Mbit/s.

b)	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

Zamawiający wymaga, aby przeprowadzone dostawy i roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia 
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego na terenie Miasta Wodzisław Śląski. Nie dopuszcza się zamknięcia obydwu pasów ruchu na odnawianych drogach. Także zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania (na piśmie) wszelkich informacji i materiałów wyjściowych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w projekcie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od instytucji zewnętrznych i służb Urzędu Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim oraz innych podmiotów i instytucji zainteresowanych budową sieci (w tym Dział BHP i p. poż.).

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca uwzględni wszelkie dodatkowe sugestie Zamawiającego.

- W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania spełniające podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia opracowania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny 
z wymogami ustawy, przepisami oraz najlepszą posiadaną wiedzą techniczną.

- Dokumentacja projektowa będzie skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz posiadać oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tych wymagań; Wykonawca opatrzy przedmiot zamówienia w pisemne oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zagwarantuje opracowanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

- Wykonawca przedmiotu umowy zobowiąże się bezpłatnie usuwać wszelkie błędy, nieścisłości i braki projektu ujawnione po jego odbiorze, a także w trakcie realizacji remontu odnotowując ten fakt w projekcie.

- Roboty budowlane będą wykonywane w czynnych obiektach. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia hałasu oraz zapylenia i zanieczyszczenia obiektów w wyniku prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenia robót szczególnie uciążliwych oraz uzyska zgodę Zamawiającego na ich wykonywanie. W informacji wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać daty oraz godziny, w których planowane są ww. prace.

- Zamawiający zastrzega prawo, w przypadku wykonywania robót szczególnie uciążliwych, pod względem hałasu oraz możliwości zapylenia i zanieczyszczenia obiektu, do wstrzymania robót budowlanych w określonych godzinach.

- Przed złożeniem oferty na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu, jego wykonania i nadzoru.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wszystkie wyszczególnione w niniejszym PFU parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń należy traktować jako parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrycznym i funkcjonalnym, co musi być potwierdzone niezależnymi testami przeprowadzonymi przez obiektywne jednostki/ośrodki badawcze. Obowiązek dowiedzenia równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych.

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

  - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

  - jakość wykonania robót.

Po odbiorze końcowym, Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

4) 	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych":

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji:

- Nie dotyczy ze względu na specyfikę obiektu budowlanego.

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto:

- Nie dotyczy ze względu na specyfikę obiektu budowlanego.

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników:

- Nie dotyczy ze względu na specyfikę obiektu budowlanego.

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników:

- Nie dotyczy ze względu na specyfikę obiektu budowlanego.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w całości z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zaoferowane rozwiązania nie mogą naruszać postanowień Prawa oraz warunków licencji poszczególnych Producentów. W ofercie Wykonawca udowodni Zamawiającemu spełnienie wymogów poszczególnych Producentów (np. opisze sposób wybranego licencjonowania oprogramowania (OEM, MOLP, inne), zaoferuje dodatkowe licencje systemów operacyjnych wymaganych do uruchomienia oferowanych systemów zarządzania siecią, itp. Wykonawca powinien uzyskanie wszelkie zgody, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia oraz opinie niezbędne do prawidłowej i kompleksowej realizacji prac. Wykonawca powinien dostarczyć kompletną dokumentację techniczną i budowlaną oraz powykonawczą Zamawiającemu (w 3 egzemplarzach i dodatkowy egzemplarz na nośniku optycznym). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano z fabrycznie nowych elementów, zgodnie z wszystkimi elementami 
i opracowanego projektu. Wszystkie wyszczególnione w niniejszym PFU parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń należy traktować jako parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrycznym i funkcjonalnym, co musi być potwierdzone niezależnymi testami przeprowadzonymi przez obiektywne jednostki/ośrodki badawcze. Obowiązek dowiedzenia równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa każdorazowo na Wykonawcy.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie w szczególności:

1)		Zaprojektowanie i budowa masztów telekomunikacyjnych, zaprojektowanie, dostawa i budowa niezbędnych elementów sieci szkieletowej łączącej węzły rdzeniowe i serwerownię (węzeł główny) znajdującą się budynku Urzędu Miasta Wodzisław Śląski, wraz zaprojektowaniem, dostawą, instalacją i uruchomieniem sieci radiowej WiMAX 5GHz i WiFi.

a.  Lokalizacje wskazane przez Zamawiającego jako preferowane na węzły rdzeniowe:

- Szkoła podstawowa nr 8,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,

- Szkoła podstawowa nr 15,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,

- Oczyszczalnia ścieków „Karkoszka”,

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.

b. Wszystkie powyższe węzły wraz z węzłem głównym zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski, powinny być

połączone systemem cyfrowych linii radiowych

c. We wszystkich, powyższych węzłach rdzeniowych należy wybudować stacje WiMAX na masztach budowanych na dachach

budynków lub wieżach budowanych w obrębie działek wskazanych lokalizacji o wysokości wynikającej z planowania radiowego. Miejsce instalacji masztu powinno gwarantować jak najlepszą propagację sygnału radiowego oraz zapewniać właściwe strefy ochronne dla wszystkich użytkowników budynku. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzgodnienie lokalizacji masztów z administratorem budynku i innymi użytkownikami powierzchni dachu. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa oraz aktualną wiedzą techniczną. Całość konstrukcji (maszty antenowe, wsporniki, śruby łączące i mocujące itd.) musi być zabezpieczona przed korozją.

d.	W każdym rdzeniowym węźle sieci należy wybudować punkty dostępowe WiFi 2,4/5GHz po trzy sektory zapewniające pełną dookólność w płaszczyźnie poziomej. Dodatkowe dwa punkty dostępowe WiFi o funkcjonalności jak wyżej należy wybudować na budynku Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.

e. W węźle głównym należy wybudować maszt na dachu budynków o wysokości wynikającej z planowania radiowego. Miejsce instalacji masztu powinno gwarantować połączenie radiowe ze szkieletem sieci oraz zapewniać właściwe strefy ochronne dla wszystkich użytkowników budynku. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzgodnienie lokalizacji masztów 
z administratorami budynków i innymi użytkownikami powierzchni dachu. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz aktualną wiedzą techniczną. Całość konstrukcji (maszt antenowy, wsporniki, śruby łączące i mocujące itd.) musi być zabezpieczona przed korozją.

2)		Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczenia wskazanego pod serwerownię. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu projekt adaptacji wskazanego pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby serwerowni.

3)		Zaprojektowanie i wykonanie posadowienia szafy teletechnicznej w serwerowni budynku Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim, przeznaczonej do instalacji sprzętu sieci dostępowej wraz z pozostałym sprzętem teleinformatycznym, informatycznym 
i telekomunikacyjnym oraz urządzeń podtrzymania napięcia wraz z bateriami. Instalowana szafa musi być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich – zamek, itp.

4)		Zaprojektowanie i wykonanie połączenia pomiędzy punktem styku dostawcy Internetu, a węzłem dostępowym do sieci Internet, 
a serwerownią  głównego węzła sieci, a szafą teletechniczną.

5)		Zagwarantowanie właściwych warunków termicznych dla całorocznej pracy urządzeń poprzez instalację klimatyzacji – jeśli wymagają tego zastosowane urządzenia i miejsce ich lokalizacji.

6)		Zagwarantowanie właściwych warunków termicznych dla całorocznej pracy urządzeń 	poprzez instalację ogrzewania – jeśli wymagają tego zastosowane urządzenia i miejsce ich lokalizacji.

7)		Dostawa, montaż oraz przyłączenie do szkieletu sieci i uruchomienie stacji dostępowych systemu WiMAX, punktów dostępowych WiFi, linii radiowych. W każdym węźle sieci ( rdzeniowym, głównym) musi zostać dostarczony przełącznik Ethernetowy przeznaczony do połączenia urządzeń teleinformatycznych i teletransmisyjnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w tym PFU. Dodatkowo należy dostarczyć, zamontować, uruchomić zasilanie awaryjne wszystkich węzłów sieci. Wszystkie jednostki wewnętrzne systemów radiowych, teleinformatycznych, przełączniki  Ethernetowe, zasilania awaryjne itd. w poszczególnych lokalizacjach muszą być umieszczone w szafach teleinformatycznych 19” z wyposażeniem (listwa zasilająca, panel wentylatorów, grzałka, klimatyzacja) zabezpieczonych zamkiem. Pojemność szaf powinna wynikać z instalowanego sprzętu z zachowaniem min. 40% rezerwy. Należy przewidzieć montaż szaf na zewnątrz budynkach z dostępem 24h na dobę.

8)		Zaprojektowanie i wykonanie linii elektrycznej w każdym węźle szkieletu sieci, po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego.

9)		Uruchomienie oraz wykonanie testów transmisji wszystkich systemów radiowych, zgodnie z procedurą określona przez Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i raportów PEM (BHP, środowiskowych itd.) wraz z oznaczenie stref promieniowania radiowego jeśli powstanie taka konieczność.

10)	W zakresie montażu urządzeń klienckich:

- Dostawa, montaż, doprowadzenie linii zasilającej z instalacji elektrycznej Beneficjenta, uruchomienie i konfiguracja w podanych przez Zamawiającego lokalizacjach i czasie (zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu).

- Realizacja prac w uzgodnieniu z odbiorcą projektu - Beneficjentem.

- Skonfigurowanie połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a siecią dostępową umożliwiającego poprawne przesyłanie danych z przepustowością co najmniej 2Mbps downlink /2Mbps uplink.

- Uruchomienie oraz wykonanie testów prawidłowego działania urządzenia odbiorczego zgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego.

- Dostarczenie i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z podłączeniem go do urządzenia odbiorczego.

- Sporządzenie protokołu odbioru instalacji u Beneficjenta potwierdzającego brak uwag Beneficjenta co do sposobu montażu 
i wykonanej instalacji, wraz z ilością, typem, numerami seryjnymi przekazanego sprzętu i osprzętu użytego do instalacji, oraz opisem instalacji. Kopia protokołu powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej.

12)	Obowiązkiem wykonawcy jest konfiguracja systemu, uruchomienie sieci, konfiguracja usług i wszystkie niezbędne prace dodatkowe wymagane do realizacji celu projektu.

13)	Wykonawca wykaże załączając do oferty, oświadczenie producenta komputerów, producenta urządzeń WIMAX, producenta systemu urządzeń radiowych 2,4 GHz i 5 GHz, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie i uwzględnienie innych nie opisanych uwarunkowań niezbędnych do przygotowania oferty.  Wykonawca musi załączyć do oferty karty katalogowe i deklaracje zgodności producenta oferowanego sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, informatycznego i teleinformatycznego.

1) 	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.

Urządzenia klienckie, instalowane będą bezpośrednio u odbiorców projektu wskazanych przez Zamawiającego na podstawie przeprowadzonego naboru. Wykonawca uzyska zgodę na wszelkie roboty budowlane i instalacyjne. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w obszarze prowadzenia robót. W zakresie instalacji napowietrznych oraz sytuowania urządzeń na ścianach i elewacji budynków konieczne jest uzyskanie opinii oraz ewentualnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Punkty dostępowe muszą działać z mocami nie większymi niż określone w odpowiednich normach i przepisach. Za pośrednictwem sieci dostępowej odbiorcy projektu uzyskają dostęp do sieci szerokopasmowej. Realizacja sieci szerokopasmowej polegać będzie na:

- zaprojektowaniu i budowie wież i masztów,

- zaprojektowaniu i budowie szkieletu sieci w oparciu o połączenia cyfrowymi liniami radiowymi,

- zaprojektowaniu i budowie sieci dostępowej WiMAX,

- zaprojektowaniu i budowie punktów dostępowych WiFi,

- budowie i instalacji dostępowych punktów klienckich,

- zaprojektowaniu i budowie serwerowni we wskazanym pomieszczeniu Urzędu Miasta Wodzisław Śląski,

- dostawie i instalacji sprzętu komputerowego u Beneficjentów Ostatecznych projektu,

- dostawie, instalacji i wdrożeniu sytemu zarządzania siecią dostępową,

- dostawie i instalacji pozostałych urządzeń sieciowych, informatycznych i teleinformatycznych wraz z uruchomieniem całej, zrealizowanej sieci szerokopasmowej,

- serwisu sprzętu i oprogramowania.

2) Wymagania dotyczące architektury.

Sieć powinna zostać zaprojektowana w strukturze hierarchicznej, składającej się z 2 podstawowych poziomów: sieci szkieletowej oraz sieci dostępowej. W projekcie zakłada się wybudowanie 74 przyłącz do Internetu dla określonych przez Zamawiającego gospodarstw domowych 
z instalacją sprzętu komputerowego, przebudową serwerowni i zaopatrzenia jej w wymagany przez Zamawiającego sprzęt teleinformatyczny, wraz z budową systemów zasilania awaryjnego we wszystkich węzłach sieci o minimalnych parametrach określonych dla całej infrastruktury teleinformatycznej, informatycznej i telekomunikacyjnej opisanej w dalszej części tego dokumentu. Zadaniem sieci szkieletowej będzie tranzyt ruchu pomiędzy urządzeniami sieci dostępowej a punktem dostępu  do Internetu – stykiem z siecią operatora telekomunikacyjnego. Sieć szkieletowa musi być zrealizowana z wykorzystaniem cyfrowych linii radiowych oraz umożliwiać transmisję w sposób niezawodny z możliwie małymi opóźnieniami. Sieć szkieletowa powinna połączyć 6 węzłów rdzeniowych sieci z głównym węzłem sieci. Główny węzeł sieci zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu w budynku Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim.  Zadaniem sieci dostępowej jest zapewnienie dostępu szerokopasmowego dla odbiorców projektu. Sieć dostępowa powinna być zbudowana z co najmniej 6 stacji bazowych WiMAX o minimalnych parametrach określonych w dalszej części dokumentu. W związku z ograniczoną ilością kanałów radiowych należy wykonać planowanie radiowe, aby określić minimalną ilość sektorów 6 stacji bazowych i wysokość ich budowy, tak aby zapewnić pokrycie sygnałem użytecznym minimum 85% powierzchni miasta. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i opracować projekt sieci szkieletowej i dostępowej. Wymagania odnośnie planowania radiowego określono w dalszej części dokumentu - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dodatkowo Wykonawca wybuduje 8 punktów dostępowych WiFi.

3)	 Wymagania dotyczące konstrukcji:

W związku z tym, że Zamawiający dysponuje ograniczoną ilością kanałów WiMAX w celu wyeliminowania zakłóceń wewnątrz systemowych, interferencji itd. wymaga się aby należycie dobrać rozdysponowanie kanałów i wykazać w projekcie sieci dostępowej planowany zasięg sieci radiowej. Wykonawca powinien wykonać planowanie dla systemu WiMAX jak i systemu połączeń linii radiowych wraz z doborem optymalnej częstotliwości pracy w celu osiągnięcia rocznego poziomu dostępności wynoszącego minimum 99,99% dla każdej cyfrowej linii radiowej. Sieć radiowa  powinna zostać zaprojektowana z wykorzystaniem wyspecjalizowanych narzędzi planistycznych, które powinny spełniać poniższe wymagania:

- Wymagania dotyczące programu do symulacji:

- oprogramowanie powinno wspierać projektowanie systemów punkt-multipunkt WiMAX,

- oprogramowanie powinno wspierać projektowanie systemów punkt-punkt radioliniowych działających w pasmach licencjonowanych
 i nielicencjonowanych,

- możliwość symulacji pokrycia sygnałem radiowym terenu z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (rzeźby terenu, wykorzystania terenu) oraz dostępności łącza zgodnie z rekomendacją  ITU-R P.530,

- oprogramowanie powinno wspierać możliwość dodawania oraz importowania planarnych obiektów wektorowych do mapy terenu 
i definiowania w obrębie wektorowych obszarów, przynamniej: gęstości zaludnienia,

- możliwość analizy i wizualizacji pokrycia sygnałem Best Server,

- możliwość analizy i wizualizacji zachodzenia się zasięgów stacji,

- możliwość analizy i graficznej wizualizacji jednoczesnego pokrycia danego obszaru sygnałem wielu stacji,

- możliwość analizy i wizualizacji interferencji między stacjami bazowymi oraz klienckimi algorytmy symulacyjne oprogramowania powinny uwzględniać przynajmniej 16 klas Clutter (Landuse)  z możliwością ręcznego dostrojenia tłumienia i wysokości elementów pokrycia terenu

- algorytmy symulacyjne oprogramowania powinny uwzględniać przesłonięcie stref Fresnela zarówno w pionie jak i w poziomie,

- program powinien pozwalać na dowolne dostosowywanie charakterystyki anten stacji bazowych i klienckich zarówno w pionie jak i w poziomie (w symulacji pokrycia sygnałem jak i interferencji),

- oprogramowanie powinno wspierać możliwość przydzielenia jednej stacji bazowej przynajmniej 3 kanałów radiowych, z uwzględnieniem ich charakteru (FUSC, PUSC),

- algorytmy symulacyjne powinny wspierać modele dyfrakcyjne, przynajmniej: Deygout 94, Bullington, ITU-R  526 (deygout),

- możliwość projektowania łączy punkt-punkt  z uwzględnieniem przekroju łącza, pełnego bilansu mocy wraz z szacowaniem dostępności zgodnie z rekomendacją ITU-R P.530,

- oprogramowanie powinno wspierać raporty procentowego pokrycia użytecznym sygnałem radiowym różnych klas Clutter projektowanego terenu,

- program powinien wspierać możliwość wizualizacji 3D pokrycia sygnałem jak i uwidocznienia rzeźby terenu,

- program powinien umożliwiać porównanie danych symulacyjnych z wynikami pomiarów Drive Test oraz obliczenie na tej podstawie przynajmniej wartości odchylenia standardowego symulacji względem pomiaru.

- Wymagania dotyczące programu GIS:

- oprogramowanie GIS powinno umożliwiać importowanie oraz eksportowanie map przynajmniej w formatach: Geotiff, Google Earth,

- oprogramowanie GIS powinno wspierać import map z www.geoportal.gov.pl (w tym celu powinno wspierać m.in. projekcję Poland 1992),

- oprogramowanie GIS powinno umożliwiać georeferencję zeskanowanej mapy oraz nałożenie wyników symulacji radiowej.

c.	Wymagania minimalne dla systemu WiMAX:

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych przedstawionych w niniejszym dokumencie do oferty należy dołączyć karty katalogowe i/lub opisy techniczne oferowanych urządzeń i systemów. Zamawiający wymaga zainstalowania stacji bazowych zgodnie z projektem sieci. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych.

Po ukończeniu budowy stacji bazowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnej z projektem sieci 
i wykonania zdjęcia każdej zainstalowanej stacji bazowej. Oferowany system radiowy WiMAX musi spełniać nw. wymagania minimalne:

Stacja bazowa:

- System powinien być w pełni zgodny ze standardem 802.16e-2005 i pracować w paśmie częstotliwości 3.6-3.8GHz.

- System powinien posiadać architekturę zgodną ze standardem 802.16e-2005.

- Elementy systemu zdefiniowane przez blok funkcjonalny ASN (ang.: Access Service Network) powinny być skonstruowane w sposób umożliwiający poprawną pracę według profili A, B lub C, zgodnie z architekturą sieci określoną przez organizację WiMAX Forum.

- Stacja bazowa systemu powinna posiadać kompaktową obudowę przystosowaną do instalacji zewnętrznych (tzw. rozwiązanie „All Outdoor” gdzie brak jest urządzeń aktywnych

- instalowanych wewnątrz pomieszczeń) zawierającą w pojedynczej obudowie kompletną część radiową, modemową, procesor/kontroler, ASN-GW oraz antenę sektorową. Stacja bazowa powinna posiadać również odpowiednie złącza do podłączenie dwóch zewnętrznych anten sektorowych, zewnętrznego ASN-GW oraz systemu GPS.

- System powinien pracować poprawnie zarówno przy zachowaniu widoczności optycznej pomiędzy stacją bazową a terminalem abonenckim (ang.: LOS) jak również bez takiej widoczności (ang.: NLOS) lub ograniczonej (ang.: nLOS).

- System powinien poprawnie obsługiwać w tym samym czasie co najmniej takie usługi jak głos, wideo, dostęp do Internetu

- System powinien obsługiwać użytkowników mobilnych (tak jak definiuje to standard 802.16e), nomadycznych oraz zapewniać łącza stałe.

- System powinien obsługiwać technologię SOFDMA.

- System powinien obsługiwać kanały radiowe od 5MHz z 512 punktami FFT do 10MHz z 1024 punktami FFT bez konieczności wymiany sprzętu lub dokonywania uaktualnienia oprogramowania.

- System powinien obsługiwać technikę “Forward Error Correction” (FEC).

- System powinien obsługiwać technikę „Turbo Coding” 1/2, 2/3, 3/4 oraz 5/6.

- System powinien obsługiwać modulacje QPSK, QAM16, QAM64 z wykorzystaniem techniki korekcji błędów „Cyclic Turbo Code” zapewniając modulację QAM64 5/6 zarówno dla kierunku transmisji w stronę sieci (ang: downlink) jak i w stronę abonenta (ang.: uplink).

- System powinien obsługiwać zaawansowane techniki antenowe MIMO Tx drugiego rzędu (2 Tx) pracujące zarówno w trybie MIMO A jak również MIMO B z funkcją automatycznego przełączania pomiędzy trybami

- System powinien obsługiwać technologię “Rx diversity” (MRRC) drugiego rzędu (2 Rx) dla kierunku transmisji w stronę abonenta (ang.: uplink)

- System powinien zapewniać zwiększoną odporność na zakłócenia poprzez wielokrotne rozgłaszanie opisu dostępu w pojedynczej ramce (MAP).

- System powinien obsługiwać technikę HARQ.

- System powinien posiadać wbudowany analizator widma

- System powinien obsługiwać technikę automatycznej kontroli mocy transmisyjnej (ang.: Automatic transmit power control - ATPC).

- Zmiany modulacji w systemie (QPSK, QAM16, QAM64) powinny następować automatycznie w sposób dynamiczny.

- Pojedyncza stacja bazowa systemu (pojedyncza obudowa) powinna zapewnić obsługę dwóch niezależnych sektorów (konfiguracja: 1 stacja bazowa + 2 sektory), każdy pracujący opcjonalnie na kanale 7MHz (2 x 7MHz) oraz 10MHz (2 x 10MHz).

- System powinien pracować w technologii TDD (ang.: Time Division Duplex) wykorzystując co najmniej następujące szerokości kanałów: 5MHz, 7MHz, 10MHz, 2x7MHz oraz 2x10MHz

- Moc transmisyjna nadajnika radiowego mierzona na porcie RF anteny nie może być mniejsza niż 27 dBm.

- System powinien być zasilany ze źródła napięcia stałego -48Vdc.

- System powinien obsługiwać jednocześnie technikę ETH-CS oraz IP-CS

- System powinien posiadać wbudowany serwer DHCP i obsługiwać opcję 82 oraz DHCP opcja trybu transparentnego

- System powinien obsługiwać mechanizmy klasyfikacji ruchu w oparciu o DSCP, PPPoE, VLAN priority lub VLAN ID

- System powinien obsługiwać mechanizm 802.1Q tagging.

- System powinien posiadać elastyczną architekturę umożliwiającą lokalne lub centralne (przez serwer AAA) kreowanie usług jednocześnie pracując w trybie centralnego lub rozproszonego (wbudowanego w systemie) ASN-GW.

- Mechanizm autentykacji w systemie powinien odbywać się za pomocą protokołu RADIUS poprzez EAP-TTLS

- System powinien obsługiwać algorytmy kodowania AES 128bit. Klucze AES powinny być generowane w sposób dynamiczny przy każdorazowym logowaniu się użytkownika w sieci.

- System powinien posiadać mechanizmy “uczenia się” adresów MAC w celu zapewnienia optymalizacji ruchu (zapobieganie przepełnieniu).

- Stacja bazowa systemu powinna być wyposażona w interfejs Ethernet 100/10 MB/s w celu podłączenia stacji do sieci transmisyjnej (szkieletowej).

- System powinien umożliwiać wykorzystanie tylko jednego odbiornika GPS do synchronizacji co najmniej 4 stacji bazowych zainstalowanych w jednej lokalizacji.

- Stacja Bazowa powinna mieć możliwość zasilania elektrycznego zgodnego ze standardem PoE (ang.: Power over Ethernet), Jednostki Abonenckiej służącej jako dostęp do sieci szkieletowej za pomocą wbudowanego w Stację Bazową interfejsu sieciowego.

- Obudowa systemu powinna posiadać Współczynnik Ochrony IP65 i IP67

Należy dążyć do tego aby wybrany sprzęt miał możliwość migracji do standardu LTE.

Terminale abonenckie:

Terminal kliencki WiMAX musi posiadać wszystkie funkcjonalności zgodne ze standardem 802.16e. Należy zaznaczyć, aby zakupywany sprzęt był kompatybilny z zakupionym sprzętem stacji bazowej. Do zapewnienia dobrej jakości sygnału należy wybrać tylko terminale z zewnętrznym ODU i zintegrowaną anteną. Wymagania dla terminala klienckiego WiMAX:

- praca w zakresie częstotliwości 3,6 – 3,8 GHz w trybie dupleksu TDD,

- możliwość pracy w kanałach 3,5 MHz,  7 MHz, 10MHz,

- obsługa modulacji uplink/downlink: 64QAM 5/6, 64QAM 3/4, 64QAM 2/3, 64QAM 1/2, 16QAM 3/4, 16QAM 1/2, QPSK 3/4, QPSK 1/2

- zgodność ze specyfikacją 802.16e,

- osprzęt kompatybilny ze stacją bazową,

- obsługa 802.1q,

- rozwiązanie dostępne w wersji ze zintegrowaną anteną dwupolaryzacyjną oraz w wersji pozwalającej na podłączenie zewnętrznej anteny

- interfejs stacji klienckiej 100BaseT,

- obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres IP, numer portu,

- zarządzania i konfiguracja poprzez wbudowany serwer WWW, SNMP oraz dedykowany system zarządzania,

- stacje klienckie powinny posiadać możliwość przełączania się do sąsiednich sektorów lub stacji bazowych w przypadku braku sygnału radiowego z aktualnie obsługującego ją sektora/stacji bazowej,

- stacja kliencka powinna być połączona z urządzeniami końcowymi klienta za pomocą kabla sieciowego kat. 5,

- zasilanie PoE,

- temperatura pracy urządzeń ODU (-40° C to +55° C).

System do Zarządzania. Oprogramowanie klasy EMS dla systemu punkt-wielopunkt:

1.	Automatyczne i manualne wykrywanie elementów sieci takich jak Stacje Bazowe, Jednostki Abonenckie itp. System powinien zachowywać dane wszystkich elementów systemu.

2.	Zarządzanie Jednostkami Abonenckimi powinno odbywać się za pomocą protokołu TR-69.

3.	System powinien zapewniać łatwość obsługi, intuicyjny interfejs webowy oraz wszechstronny podręcznik użytkownika/pomoc systemu.

4.	Filtry i wyszukiwanie: powinno być możliwe predefiniowanie filtrów użytkownika pozwalających na przeszukiwanie takich danych jak: alarmy oraz elementy sieci.

5.	Bezpieczeństwo: zaimplementowane mechanizmy kontroli i ograniczania dostępu do system zarządzania

6.	Możliwość zdalnego wgrania oprogramowania przez radio .

7.	Wszechstronne zarządzanie za pomocą protokołu SNMP.

8.	Administracja Systemem

a.	Dodawanie/zmiana/konfiguracja/weryfikacja/usuwanie/zarządzanie kontem użytkownika końcowego w systemie

b.	Dodawanie/zmiana/konfiguracja/weryfikacja/usuwanie/zarządzanie elementów sieci w bazie danych.

c.	Dodawanie/zmiana/konfiguracja/weryfikacja/usuwanie/zarządzanie lokalizacjami w systemie.

d.	Powinna być możliwa kontrola i ograniczanie praw, przywilejów oraz autoryzacji operatora.

e.	Kontrola dostępu powinna umożliwiać klasyfikację grup operatorów ze wspólnymi charakterystycznymi prawami, z możliwością ograniczenia lub rozszerzenia praw dostępu dla pojedynczego użytkownika.

f.	Możliwość ograniczenia dostępu do elementów sieci oraz/lub do logów.

g.	Powinny być dostępne logi wszystkich wiadomości pomiędzy Systemem Zarządzania I Elementami Sieci.

h.	Powinna być możliwość oceny Operatora, który zainicjował wiadomość.

i.	Powinna być możliwość definiowania Użytkowników z różnymi wymaganiami dot. klas usługowych. Powinna być możliwość wpierania  klas usługowych dla takich aplikacji jak głos czy multimedia.

9.	Zarządzanie urządzeniami.

a.	Automatyczne i manualne wykrywanie elementów sieci takich jak Stacje Bazowe, Jednostki Abonenckie itp. System powinien zachowywać dane wszystkich elementów systemu.

b.	Pokazywanie podłączonych elementów sieci korzystając z bazy danych, dając kompletny widok sieci bez fizycznego sprawdzania każdego ze zdalnych urządzeń

c.	Zarządzanie alarmami: Alarmy powinny być zbierane z całej sieci, przechowywane w bazie danych i pokazywane zgodnie z użytym filtrem w widoku alarmów.

d.	Zarządzanie kontrolą jakości pracy elementów sieci.

d.	Zasilanie awaryjne węzłów rdzeniowych:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie, dodatkowo musi mieć możliwość pracy jako TOWER |
| Właściwości | Moc rzeczywista nie mniejsza niż 0,8KW. Minimum jedno gniazdo wejściowe Minimum 6 gniazd wyjściowych Napięcie nominalne: 230 V Minimalny czas podtrzymania na baterii 4 minut (przy pełnym obciążeniu), 15 minut (przy 50% obciążeniu). Sygnalizacja pracy za pomocą diody LED |
| Komunikacja | Minimum jeden port RS232 Minimum jeden port USB |
| Normy i certyfikaty | CE, EN62040-1-1 |

e.	Switch do węzłów rdzeniowych i węzła dostępowego do Internetu sieci:

- urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack 19’ 1U,

- min. 2 porty 10/100/1000Mbps elektryczne zamienne z 2 portami 1000Mbps optycznymi,

- min 5 portów 10/100Mbps elektryczne,

- zarządzany przez przeglądarkę WWW.

f.	Wymagania minimalne dla systemu punkt-punkt łączącego węzły sieci:

Przy połączeniach radiowych należy zastosować linie radiowe  pracujące z dostępnością roczną minimum 99,99% przy założeniu zastosowania anten o max wielkości 0,6m. W celu minimalizacji kosztów UKE:

- linie radiowe, przez które prowadzony będzie tranzyt transmisji z kilku stacji bazowych- punktów dostępowych do głównego węzła sieci (centrum zarządzania- serwerowni umieszczonej w budynku Urzędu Miasta) powinny pracować z przepływnością minimum 42Mbps full duplex w kanale 7MHz,

- linie radiowe, przez które prowadzony będzie tranzyt transmisji Internet z punktu styku z dostawcą Internetu do głównego

węzła sieci (centrum zarządzania- serwerowni umieszczonej w budynku Urzędu Gminy Kęsowo) powinny pracować 
z przepływnością minimum 86Mbps full duplex w kanale 14MHz,

- linie radiowe pracujące na końcach projektowanej sieci (łączące skrajne stacje bazowe sieci i nie świadczące usługi tranzytu) powinny pracować w kanale 3,5MHz z minimalną przepływności 12Mbps.

Wszystkie oferowane linie radiowe powinny umożliwiać w przyszłości ich przyśpieszenie do 42Mbps w kanale 7MHz,  86Mbps 
w kanale 14MHz, 180Mbps w kanale 28MHz i 360Mbps w kanale 56MHz bez konieczności wymiany sprzętu za pomocą licencji programowej. Wszystkie zaoferowane linie radiowe powinny mieć możliwość zarządzania tym samym oprogramowaniem producenta oferowanych linii radiowych, oprogramowanie powinno być dostępne w dniu składania oferty. Wszystkie wartości minimalnych przepływności podane są dla ramki 1518B wg. testu RFC2544. Każda linia powinna móc pracować w każdej kombinacji szerokości kanału i modulacji 
tj. w modulacjach QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM w kanałach 7/14/28/56MHz i obsługiwać modulację adaptacyjną w pełnym zakresie tych modulacji. Radiolinia musi być zasilana napięciem standardowym -48 VDC. Koszty rejestracji kanału radiowego w UKE oraz koszty opłaty za utrzymanie kanału radiowego do UKE za pierwsze 3 lata użytkowania systemu radiowego ponosi Wykonawca.

g.	Doposażenie serwerowni:

Serwer do obsługi systemu:

- zgodnie z Załącznik nr 1 – Komputery i oprogramowanie pozycja Serwer

Monitor do serwera:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Konsola | Monitor wysuwany 17” do instalacji w szafie rack 19”, rozdzielczość min. 1280x1024, klawiatura z urządzeniem wskazującym TrackBall lub touchpad |

Przełącznik KVM:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Ilość portów KVM | min 6 |
| Obsługiwane porty | monitor 13W3, klawiatura i mysz DIN8 |
| Porty lokalnej konsoli | 1 x (PS/2, PS/2, D-Sub-15) / (USB, USB, D-Sub-15) |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Wysokość | 1U |
| Funkcje dodatkowe | Możliwość zarządzania przełącznikiem |
| Inne wymagania | W zestawie komplet kabli PS/2 lub USB do podłączenia 2 serwerów |

Switch:

- urządzenie przystosowane do montażu w szafie rack 19’ 1U,

- min. 2 porty 10/100/1000Mbps elektryczne zamienne z 2 portami 1000Mbps optycznymi,

- min 5 portów 10/100Mbps elektryczne,

- zarządzany przez przeglądarkę WWW.

Router sieci UTM – Kompleksowy system do ochrony sieci komputerowej:

| Parametr | Wymagania techniczne |
| --- | --- |
| Architektura systemu ochrony | System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |
| System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |
| Ilość/rodzaj portów | Nie mniej niż 6 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX z możliwością rozbudowy o dodatkowe 4 porty |
| Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści – Web Filter [WF] kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Prevention) obsługa VLAN |
| Zasada działania (tryby) | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |
| Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasma gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). |
| Wykrywanie ataków | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu |
| Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. |
| Wirtualizacja i routing dynamiczny | Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |
| Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: firewall antywirus web filtering antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |
| Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |
| Wydajność | Obsługa nie mniej niż 590000 jednoczesnych połączeń i 18000 nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 7,8Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 5,6Gbps dla VPN (3DES). Przepływność dla IPS nie mniejsza niż 750Mbps Przepływność dla antywirusa nie mniejsza niż 150 Mbps Obsługa nie mniej niż 2800 jednoczesnych tuneli VPN |
| Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |
| Obudowa | Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19”. |
| Zasilania i wentylacja | Zasilanie z sieci 230V/50Hz. |
| Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu urządzenie powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. |
| Serwis i szkolenia | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 3 lat. System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 3 lat. System powinien być objęty serwisem gwarantującym udostępnienie i dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy w Następnym Dniu Roboczym Serwis powinien być realizowany przez Producenta rozwiązania lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta, mającego swoją lokalizację serwisową na terenie Polski, posiadającego certyfikat ISO 9001 w zakresie usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię 24x7 |
| Wdrożenie i instalacja | Instalacja i konfiguracja systemu powinna być przeprowadzona przez uprawnionego inżyniera posiadającego aktualny certyfikat producenta. |

Zasilacz awaryjny UPS:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie, dodatkowo musi mieć możliwość pracy jako TOWER |
| Właściwości | Moc rzeczywista nie mniejsza niż 2KW. Minimum jedno gniazdo wejściowe Minimum 6 gniazd wyjściowych Napięcie nominalne: 230 V Minimalny czas podtrzymania na baterii 5 minut (przy pełnym obciążeniu), 15 minut (przy 50% obciążeniu). Sygnalizacja pracy za pomocą diody LED |
| Komunikacja | Minimum jeden port RS232 Minimum jeden port USB Minimum jeden SNMP slot |
| Normy i certyfikaty | CE, EN62040-1-1 |

Laptop do zarządzania siecią dla administratora sieci o minimalnych parametrach:

- zgodnie z Załącznik nr 1– Komputery i oprogramowanie - pozycja Laptop Typ 1

Drukarka:

- druk do formatu A4,

- technologia  laserowa,

- prędkość druku stron w czerni min. 30str/min

- jakość druku w czerni 1200x1200dpi

- złącza: USB 2.0,

Łącze do Internetu:

Zamawiający wymaga świadczenia usług dostępu do Internetu dla 74 Beneficjentów, przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru sieci przez Zamawiającego z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania umowy o kolejne 60 miesięcy. Usługa świadczona będzie w postaci łącza internetowego klasy operatorskiej zestawionego w jednym z  węzłów rdzeniowych sieci, lub w lokalizacji centrum zarządzania siecią  o następujących parametrach:

- łącze powinno być zestawione w technologii światłowodowej lub za pomocą radiolinii cyfrowej pracującej w licencjonowanym paśmie radiowym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania radiolinii wykorzystujących nielicencjonowane pasmo radiowe.

- przepustowość łącza dostępu do Internetu nie mniejsza niż 40 Mbps/40 Mbps.

- brak limitu transferu danych.

- brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi.

Ponadto wykonawca w ramach usługi zapewni wszelkie dodatkowe urządzenia, niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi (router, modemy, media konwertery itp.).

Szafa 19”:

Szafa serwerowa wewnętrzna  o wysokości 42U. Drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie o kąt 180 stopni, zamykane. Konstrukcja drzwi umożliwiająca zamontowanie ich jako lewe lub prawe. Cala funkcjonalność należy traktować jako funkcjonalność minimalną. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie uruchomienie sieci, konfiguracja usług i wszystkie niezbędne dodatkowe prace i dostawy wymagane do realizacji celu projektu.

h.	Punty dostępowe WiFi 5GHz/2,4GHz wraz z systemem zarządzania i logowania:

System 5GHz

Punkty Dostępowe – stacje bazowe:

Urządzenie pracujące w paśmie nielicencjonowanym  5GHz , przeznaczone do pracy na zewnątrz (obudowa outdoor). Stacja bazowa wyposażona w trzy interfejsy radiowe z wyjściami zewnętrznymi dla podłączenia anten sektorowych. Urządzenie zasilane poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Możliwość zasilania urządzenia bezpośrednio z siłowni 48V. Wymagana przepustowość każdego interfejsu radiowego na poziomie 30 mbps dla ruchu TCP.

Parametry funkcjonalne:

- Praca w częstotliwości  5.4 GHz.

- Praca w konfiguracji punkt-wielopunkt (jedno bazowe urządzenie dostępowe, wiele urządzeń klienckich).

- Każdemu aktywnemu urządzeniu radiowemu towarzyszy co najmniej jeden odgromnik Ethernetowy.

- Zapewnienie połączenia w warstwie łącza danych modelu OSI o przepustowości do klienta/od klienta min. 2048kbits/512kbits w odległości co najmniej 1 km przy jednoczesnej obsłudze co najmniej 15 urządzeń klienckich z jednego bazowego urządzenia dostępowego

- Dopasowanie automatyczne parametrów pracy łącza przy zmieniających się warunkach.

- Spadek założonych parametrów transmisji w trudnych warunkach atmosferycznych lub przy dużych zakłóceniach na dystansie 1 km maksymalnie o: 70%.

- Pojedyncze urządzenie abonenckie powinno pozwolić na przeprowadzanie ciągłej, symetrycznej transmisji z prędkością co najmniej 30 Mb/s dla ruchu TCP.

- Zapewnienie eliminacji problemu wzajemnego zakłócania się bazowych urządzeń dostępowych pracujących na tej samej częstotliwości

- Możliwość ustawienia przepustowości maksymalnej i minimalnej gwarantowanej dla poszczególnych urządzeń klienckich.

- Obsługa standardu 802.1q, możliwość zarządzania urządzeniami na wydzielonym VLAN-ie.

- Obsługa przez HTTP, TELNET i SNMP,

- Dostępność scentralizowanego systemu zarządzającego umożliwiającego co najmniej monitoring parametrów pracy poszczególnych urządzeń radiowych w systemie, rejestrację alarmów oraz zarządzanie ich konfiguracją.

- Zgodność z obowiązującymi normami w UE dla transmisji w paśmie nielicencjonowanym.

- Zgodność z dyrektywą UE - RoHS w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych. Jeżeli urządzenie zostało wyprodukowane na terenie UE to wykonawca może zamiast certyfikatu RoHS dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający że dane urządzenie zostało wyprodukowane w obszarze unii europejskiej.

- Średni czas bezawaryjnej pracy MTBF określony przez producenta > 200 000 godzin.

- Implementacja szyfrowania DES, AES.

Parametry techniczne:

- Zasilanie 12v-48v – możliwość zasilania bezpośrednio z siłowni 48V.

- Obudowa typu outdoor wykonana ze stopów metali lekkich – klasa szczelności IP67.

- Złącze waterproof Ethernet min IP67.

- Obciążenie niewykorzystanych wyjść antenowych terminatorem 50Ohm.

- Zakres temperatur min od -40 do +55 st. C.

Parametry techniczne Anteny sektorowej:

- Zyskenergetyczny: 17dBi

- Częstotliwośćpracy: min 5400 – 5950 MHz

- Polaryzacja: pionowa

- Izolacjapolaryzacji: >13 dB

- Tłumieniewsteczne:>25 dB

- (-3dB) w poziomie: 120°

- WFS: 1.5:1

- Impedancja: 50 Ohm

- Odpornośćnawiatr: min 200 km/h

- Klasaszczelności: IP67

Na każdym z masztów należy umieścić po 3 anteny sektorowe w celu otrzymania pełnej dookólności sygnału.

System 2,4GHz

### Punkty bazowe systemu WiFi

Wymagane jest zastosowanie wyposażenia stacji bazowej WiFi pracującej w  częstotliwości  2,4 GHz.

a) Wyposażenie dla WiFi nie gorsze niż:

Urządzenie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 2,4GHz wg. Standardu 802.11b, przeznaczone do pracy na zewnątrz (obudowa outdoor). Stacja bazowa wyposażona w trzy interfejsy radiowe z wyjściami zewnętrznymi dla podłączenia anten sektorowych. Urządzenie zasilane poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Możliwość zasilania urządzenia bezpośrednio z siłowni 48V. Wymagana przepustowość każdego interfejsu radiowego na poziomie 10 mbps FDX dla ruchu TCP.

Parametry techniczne Punktu bazowego:

  - Wymagany zakres zasilania: 12-48V DC, PoE

  - Temperatury pracy: min -30oC do +55oC

  - Bezprzewodowe punkty dostępu i stacje klienckie (wiele jednostek wlan w jednym urządzeniu)

  - Wsparcie WDS i wirtualnych AP

  - Współpraca z serwerem Radius

  - HotSpot z autentykacją RADIUS

  - DHCP - serwer i relay

  - Protokół Univesal Plug and Play (UpnP)

  - Zarządzanie poprzez terminal znakowy, specjalnym zestawem komend, zdalnie, poprzez interfejs graficzny

  - Aktualizacja poprzez FTP i TFTP

  - Możliwość tworzenia skryptów

  - Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS

  - Moc nadawania: 18dBm@6-24 Mbps,16dBm@36 Mbps,15dBm@48 Mbps,14dBm@54 Mbps, 11dBm@108 Mbps

  - Klasa szczelności: IP66

  - Złącze waterproof Ethernet min IP66

  - 3 zewnętrzne złącza typu „N”

Parametry techniczne Anteny sektorowej:

  - Zysk energetyczny: 17dBi

  - Częstotliwość pracy: 2400 – 2500 MHz

  - Polaryzacja: pionowa

  - Izolacja polaryzacji: >13 dB

  - Tłumienie wsteczne: >25 dB

  - (-3dB) w poziomie: 120°

  - WFS: 1.5:1

  - Impedancja: 50 Ohm

  - Odporność na wiatr: min 200 km/h

  - Klasa szczelności: IP67

Wspólny system centralnego logowania i raportowania systemu 2,4/5GHz

System powinien być kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym możliwość oferowania usługi bezpiecznego, niezawodnego i szybkiego bezprzewodowego dostępu do Internetu. Program powinien umożliwiać zdalne zarządzanie i monitoring tak poszczególnych urządzeń jak i całej sieci oraz pełne zarządzanie kontami klientów. System zarządzania musi być produktem tego samego producenta, co system radiodostępowy.

Usługi dotyczące użytkowników:

- rejestracje użytkowników z wypełnieniem formularza przez stronę www,

- panel użytkownika

- edycja swoich danych osobowych

- logowanie użytkowników przed dostępem do Internetu

Usługi dotyczące administratorów systemu:

- logowanie do panelu administratora przez VPN i/lub ograniczone do konkretnych adresów IP

- przydzielanie administratorom uprawnień do zarządzania systemem

- edycja ustawień systemu przez panel administracyjny

- dostęp do bazy użytkowników

- pełna edycja

- zarządzanie kontami,

- blokowanie użytkowników (wpisanie na „czarną listę”, możliwość zablokowania),

- statystyki - pobrane/wysłane dane z podziałem na:

- godziny

- dzień

- tydzień

- miesiąc

- 1 punkt WiFi

- użytkowników

- definicja „captive portal” - strony dostępnej przed zalogowaniem i po zalogowaniu

- - kreowanie wielu profili usług pod względem:

- prędkości (free 128, open do 1MB)

- czasu trwania sesji (30 min, 1h, 24h itd.)

- ilości pobranych/wysłanych danych (np. do 8GB miesięcznie)

- możliwość przypisania profilu do użytkownika

Usługi dotyczące sieci:

- obsługa vlan

- obsługa nat

- DHCP - przydzielanie użytkownikom adresów sieciowych

- możliwość stworzenia do 16 niezależnych SSID sieci WLAN

- możliwość szyfrowania sieci WLAN (WPA, WEP, Radius + 802,11x)

Usługi dotyczące sesji:

- limity pobierania/wysyłania (QoS) dla każdego klienta (np.144kbps, 256kbps)

- limity pobierania/wysyłania ilości danych dla każdego klienta (np. 150MB/dzień)

- ograniczenia czasowe dostępności do zasobów (np. 30 min).

- przekierowanie użytkownika przed zalogowaniem („captive portal”) i po zalogowaniu na zdefiniowaną stronę www – np. newsletter, ankieta, strona „domowa” JST.

- powrót do strony logowania po zdefiniowanym czasie.

Usługi dotyczące sprzętu:

- monitoring urządzeń punktów WiFi:

- ruch 1 punktu WiFi.

- ilość użytkowników skojarzonych z 1 punktem WiFi.

- czasy odpowiedzi ping z 1 punktu WiFi.

- administrowanie urządzeniami punktów WiFi poprzez dostęp zdalny.

- powiadomienie o awariach, statystykach (sms, mail).

- graficzne zobrazowanie stanu sieci z uwzględnieniem położenia geograficznego poszczególnych elementów.

- monitoring serwera.

- monitoring łącza internetowego WAN.

Wszystkie wyszczególnione w niniejszym PFU parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń należy traktować jako parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrycznym i funkcjonalnym, co musi być potwierdzone niezależnymi testami przeprowadzonymi przez obiektywne jednostki/ośrodki badawcze. Obowiązek dowiedzenia równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa każdorazowo na Wykonawcy.

4)	 Wymagania dotyczące instalacji.

Branża telekomunikacyjna:

W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana sieć szkieletowa na bazie cyfrowych linii radiowych, z kompletnym osprzętem zaprojektowanych wieżach i masztach. W oparciu o wybudowaną szkieletową sieć szkieletową zostanie wybudowany system bezprzewodowego dostępu do szerokopasmowego Internetu WiMAX, oraz punktów dostępowych WiFi

Branża elektryczna:

W zakresie robót elektrycznych zostaną wykonane wszystkie prace związane z zasileniem urządzeń centralnych i wszystkich systemów uruchamianych na bazie sieci szkieletowej systemów radiowych, dostępowej WiMAX, WiFi oraz serwerowni zapewniając im zasilanie 
i podtrzymanie zasilania (zasilacze awaryjne typu UPS)

Branża informatyczna:

W zakresie prac informatycznych będą wykonane wszystkie działania związane z implementacją oprogramowania użytkowego oraz testowaniem funkcjonalności wszystkich uruchamianych systemów takich jak (kontrola przepustowości, kontrola poprawności pracy urządzeń – elementów sieci, zbieranie statystyk aktywności beneficjentów, system zbierania logów itd.

5) Wymagania dotyczące wykończenia.

Przepusty kablowe po wykonaniu i wprowadzeniu kabli należy uszczelnić zgodnie z obowiązującymi normami. Wszelkie złącza antenowe muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych i aktami wandalizmu za pomocą odpowiednich elementów ochronnych. 
Wymagane jest wdrożenie rozwiązań, które umożliwią Zamawiającemu zabezpieczenie i sprawowanie kontroli nad sprzętem zakupionym 
w ramach Projektu pt. „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” współfinansowanym w 85% ze środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, w związku ze specyfiką Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

6)	 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych.

III Część informacyjna:

1)	 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w całości z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zaoferowane rozwiązania nie mogą naruszać postanowień Prawa oraz warunków licencji poszczególnych Producentów. W ofercie Wykonawca udowodni Zamawiającemu spełnienie wymogów poszczególnych Producentów (np. opisze sposób wybranego licencjonowania oprogramowania (OEM, MOLP, inne), zaoferuje dodatkowe licencje systemów operacyjnych wymaganych do uruchomienia oferowanych systemów zarządzania siecią, itp. Wykonawca powinien uzyskanie wszelkie zgody, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia oraz opinie niezbędne do prawidłowej i kompleksowej realizacji prac. Wykonawca powinien dostarczyć kompletną dokumentację techniczną i budowlaną oraz powykonawczą Zamawiającemu (w 3 egzemplarzach i dodatkowy egzemplarz na nośniku optycznym). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano z fabrycznie nowych elementów, zgodnie z wszystkimi elementami i opracowanego projektu. Inwestycja jest zgodna z Planem Zagospodarowania Przestrzennego w części, w której została ona nim objęta. Plan Zagospodarowania Przestrzennego możliwy jest do uzyskania w siedzibie Zamawiającego pod wskazanym adresem:

Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski – Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim

Siedziba: ul. Bogumińska 4, 44 - 300 Wodzisław Śląski

tel. (32) 459-04-60
fax (32) 72-18-703

email: kancelaria@um.wodzislaw.pl

Strona www: http://www.wodzislaw-slaski.pl/

2) 	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Szczegółowy spis nieruchomości stanowiących własność Zamawiającego jest do uzyskania w siedzibie Zamawiającego. W tabeli poniżej w pkt. 1-6 wskazuje się Informacje na temat proponowanych obiektów możliwych do wykorzystania dla celów instalacji dostarczonego sprzętu ICT. W pkt. 7-12 znajdują się lokalizacje 6 jednostek podległych Zamawiającemu biorące udział w projekcie w ramach działań koordynacyjnych. Nie wszystkie obiekty wskazane w tabeli stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca uzyska wszelkie zgody Właścicieli w imieniu Zamawiającego.

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI | ADRES | WŁAŚCIWY ORGAN PROWADZĄCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkoła podstawowa nr 8 | ul. Jastrzębska 136 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | ul. M. C. Skłodowskiej 3 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 3. | Szkoła podstawowa nr 15 | ul. Młodzieżowa 47 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 4. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | ul. Konwaliowa 4 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 5. | Oczyszczalnia ścieków „Karkoszka” | ul. Czyżowicka 131 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 6. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. | ul. 26 Marca 51 | 44-300 Wodzisław Śląski |
| 7. | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. I. Daszyńskiego 2 | - Wodzisław Śląski |
| 8. | Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 1) | ul. Armii Ludowej 1 | - Wodzisław Śląski |
| 9. | Biblioteka Publiczna (Filia nr 5) | ul. B. Chrobrego 156 | - Wodzisław Śląski |
| 10. | Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 9) | ul. Młodzieżowa 25 | - Wodzisław Śląski |
| 11. | Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 10) | ul. Konwaliowa 4 | - Wodzisław Śląski |
| 12. | Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 13) | oś. XXX-lecia | 44-300 Wodzisław Śląski |

Wykonawca będzie zobowiązany przejąć plac budowy i przygotować go do realizacji przedmiotu umowy oraz jeżeli istnieje taki obowiązek pisemnie powiadomić jednostki opiniujące i uzgadniające o rozpoczęciu robót budowlanych i instalacyjnych. Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić przed rozpoczęciem robót właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej, prowadzić wszelkie roboty za zgodą i pod nadzorem właścicieli tej infrastruktury oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu. Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowy użyczenia, dzierżawy 
i ponieść z tego tytułu koszty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym będzie zobowiązany wystąpić do zarządców dróg o pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w pasach drogowych i ponieść z tego tytułu koszty. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów nie stanowiących jego własności jeżeli są one wymagane lub dokonać zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Uzgodnienie z właścicielami działek nie będących własnością Miasta Wodzisław Śląski dotyczące szczegółowego przebiegu robót i sposobu ich wykonania, Wykonawca dokona w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia o ile jest to wymagane ze względu na specyfikę zamówienia będącego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i/lub zaniechanie tej czynności może spowodować uniemożliwienie prac związanych z realizacją zamówienia i/lub istotne utrudnienie prowadzące do znacznego opóźnienia harmonogramu przebiegu realizacji zamówienia.

3) 	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późń zm.), Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675 z późń zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 62, poz. 627 z późń. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, ze jest zobowiązany stosować reguły wynikające z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia terenu budowy, ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, ochrony przeciwpożarowej i planu ewakuacji oraz stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia, bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa pracy oraz umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne. Wszystkie osoby pracujące na wysokości powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie, aktualne świadectwa kwalifikacyjne oraz być wyposażone w niezbędny sprzęt, w tym asekuracyjny. Wykonawca zobowiązany będzie ponosić odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, a w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę ponieść wszelkie wydatki konieczne do naprawienia wyrządzonej szkody.

4) 	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

a) kopia mapy zasadniczej

Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Zamawiającemu szczegółowe mapy zasięgu radiowego zainstalowanych stacji bazowych, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich wymaganych dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej sieci, o ile będzie to niezbędne na etapie projektowania sieci.

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.

Wykonawca przeprowadzi wymagane badania gruntowo-wodne na terenie budowy w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi 
w zakres zamówienia o ile jest to wymagane ze względu na specyfikę zamówienia będącego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i/lub zaniechanie tej czynności może spowodować uniemożliwienie prac związanych z realizacją zamówienia i/lub istotne utrudnienie prowadzące do znacznego opóźnienia harmonogramu przebiegu realizacji zamówienia.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Wykonawca pozyska wszelkie wymagane zgody konserwatora zabytków na terenie budowy w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia o ile jest to wymagane ze względu na specyfikę zamówienia będącego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i/lub zaniechanie tej czynności może spowodować uniemożliwienie prac związanych z realizacją zamówienia i/lub istotne utrudnienie prowadzące do znacznego opóźnienia harmonogramu przebiegu realizacji zamówienia.

d) inwentaryzacja zieleni.

Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i sporządzi kompletny raport oddziaływania na środowisko, w tym raport oddziaływania na obszar NATURA 2000 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) na terenie budowy 
w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia, o ile jest to wymagane ze względu na specyfikę zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i/lub zaniechanie tej czynności może spowodować uniemożliwienie prac związanych z realizacją zamówienia i/lub istotne utrudnienie prowadzące do znacznego opóźnienia harmonogramu przebiegu realizacji zamówienia.

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy 
z zakresu ochrony środowiska.

Wykonawca będzie zobowiązany uprzątnąć teren budowy, zdemontować i usunąć sprzęt budowlany, a także wszelkie prowizoryczne obiekty wzniesione przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Wykonawca przeprowadzi wymagane badania zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza i/lub ekspertyzy 
z zakresu ochrony środowiska na terenie budowy w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia o ile jest to wymagane ze względu na specyfikę zamówienia będącego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i/lub zaniechanie tej czynności może spowodować uniemożliwienie prac związanych z realizacją zamówienia i/lub istotne utrudnienie prowadzące do znacznego opóźnienia harmonogramu przebiegu realizacji zamówienia.

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.

Wykonawca będzie zobowiązany opracować tymczasową organizację ruchu na czas budowy, zabezpieczyć teren budowy oraz odpowiednio oznakować, a także zabezpieczyć roboty stanowiące zagrożenie dla otoczenia. Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco zbędne materiały i odpady. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić roboty w sposób umożliwiający korzystanie z terenów przyległych oraz zapewnić właściwą komunikację dla osób zamieszkujących oraz prowadzących działalność gospodarczą w okolicznych budynkach, a także naprawić i doprowadzić do stanu pierwotnego mienie osób trzecich zniszczone lub uszkodzone w toku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca przeprowadzi pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości na terenie budowy w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia o ile jest to wymagane ze względu na specyfikę zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i/lub zaniechanie tej czynności może spowodować uniemożliwienie prac związanych z realizacją zamówienia i/lub istotne utrudnienie prowadzące do znacznego opóźnienia harmonogramu przebiegu realizacji zamówienia.

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.

Wykonawca przeprowadzi wymaganą inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych na terenie budowy w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia, a także wykona wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i będzie przestrzegał ewentualnych uwarunkowania tych rozbiórek o ile jest to wymagane ze względu na specyfikę zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i/lub zaniechanie tej czynności może spowodować uniemożliwienie prac związanych z realizacją zamówienia i/lub istotne utrudnienie prowadzące do znacznego opóźnienia harmonogramu przebiegu realizacji zamówienia.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Wykonawca będzie zobowiązany w razie konieczności dokonać uzgodnień z właścicielami infrastruktury nadziemnej i podziemnej 
w zakresie włączania i wyłączania energii elektrycznej oraz w zakresie korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca uzyska wymagane porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do sieci teletechnicznych, w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia o ile jest to wymagane ze względu na specyfikę zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i/lub zaniechanie tej czynności może spowodować uniemożliwienie prac związanych z realizacją zamówienia i/lub istotne utrudnienie prowadzące do znacznego opóźnienia harmonogramu przebiegu realizacji zamówienia.

i) Informacje o opracowaniach będących w posiadaniu Zamawiającego.

Zamawiający dysponuje dokumentacją zawierająca założenia projektu pn „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” współfinansowanego w 85% ze środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 
w związku ze specyfiką Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

j) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.

Wykonawca wyliczy i przedstawi koszt eksploatacji urządzeń w okresie 12 miesięcy tj. Koszt utrzymania infrastruktury. Koszt zakupu energii elektrycznej. Wykonawca wskaże z nazwy urządzenia które zostaną użyte w sieci. Poniżej przedstawia się wstępny harmonogram prac. Wykonawca przedłoży poniższy harmonogram z umiejscowieniem w czasie planowanych prac oraz ich przybliżonych kosztów.

Wstępny harmonogram prac:

| HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
| UDZIELENIE ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SYSTEMÓW RADIODOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODBIORY TECHNICZNE I SZKOLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |