OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.

REMONT DACHU Z OKYCIEM Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ „KARPIÓWKI” W BUDYNKU PRZY UL. ŚW. JANA 23

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu z pokryciem z dachówki ceramicznej „karpiówki” w budynku mieszkalnym przy  ul.Św. Jana  23 w Wodzisławiu Śląskim

- ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Remont dachu wymaga wykonania następującego zakresu prac:

- rozbiórka istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej

- rozbiórka ołacenia połaci dachu

- skucie tynków kominów

- rozebranie  wylotów kominów (sześć ostatnich warstw cegieł)

- demontaż istniejących obróbek blacharskich

- ułożenie membrany dachowej z folii paroprzepuszczalnej

- montaż kontrłat

- nabicie łat

- wykonanie nowych obróbek blacharskich

- przyklejenie styropianu gr. 2 cm do powierzchni bocznej kominów wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej

- wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej „karpiówki” wraz z montażem pozostałych elementów pokrycia (drabinki śniegowe, ławy kominiarskie, kominki wentylacyjne, kominki wentylacyjne itp.)

- SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- dachówka ceramiczna”karpiówka” kolor:naturalna czerwień

- wymiary dachówki 38x18 cm, grubość:14 mm, wykrój półokrągły

- gąsiory dachowe wraz z klamrami mocującymi wkolorze dachówki podstawowej (tego samego producenta co dachówka podstawowa)

- kontłaty drewniane o wymiarach przekeoju 3,5 x 5,0 cm

- łaty drewniane o wymiarach przekroju 4,0 x 6,0 cm

- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm malowana proszkowo, kolor brązowy

- rynny dachowe z PCV fi 150 mm, kolor brązowy

- ławy kominiarskie wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2 (mm), z odpowiednimi przetłoczeniami antypoślizgowymi na powierzchni. Całość ocynkowana ogniowo. Szerokość ławy: 250 (mm)

- drabinki przeciwśnieżne wykonane z kątownika stalowego 20 x 20 x 2 (mm) oraz przetłoczonych szczebli. Całość zgrzewana i ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze dachówki (naturalna czerwień), wysokość drabinki min. 20 cm.

- folia paroprzepuszczalna o współczynniku paroprzepuszczalności  Sd <= 0,03 m

- cegła klinkierowa pełna, kolor czerwony

- styropian EPS 70-40 fasada gr. 2 cm.

- tynk silikatowy o strukturze baranka, uziarnienie 1.5 mm, kolor brązowy.

Wszystkie użyte materiały powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania                           w budownictwie i musza posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności bądź deklaracje zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji.

Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być zastosowane  przy realizacji remontu dachu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów. Materiały składować zgodnie z zaleceniami producenta tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratą parametrów , właściwiści i jakości. Sposób składowania musi zapewnić bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu składowanych materiałów.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót jakościowo dobrych, zgodnie                              z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną, przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Połączenia obróbek stalowych należy wykonać na rąbek pionowy

Z uwagi na fakt, że poddasze pod połacią dachu jest adaptowane  na lokal mieszkalny prace będzie można wykonywać wyłącznie od strony zewnętrznej dachu.