##### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro)

pn.

„PRZEBUDOWA KOMINÓW PONAD DACHEM W BUDYNKACH

MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH  PRZY

UL.GÓRNICZEJ 9-11, 13-15; UL.KOŚCIELNEJ 2, 4, 8, 10 ORAZ

REMONT DACHÓW PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 5,7; UL. JANA 12 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kominów znajdujących się ponad dachem oraz remont dachów w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śl.

- Zakres robót

Przebudowa kominów wymaga wykonania następujących robót:

  - rozbiórka istniejących kominów ponad dachem oraz wywóz gruzu

  - rozbiórka części pokrycia dachowego wokół kominów (dachówka do ponownego założenia)

  - rozbiórka istniejących obróbek blacharskich

  - demontaż istniejących ław kominiarskich

  - wykonanie nowych kominów murowanych z wyprowadzeniem ponad kalenicę

  - otynkowanie kominów oraz pomalowanie

  - wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów

  - wykonanie czap betonowych

  - osadzenie kratek wentylacyjnych oraz założenie nasad kominowych typu H

  - założenie wcześniej zdemontowanej dachówki

  - założenie nowych ław kominiarskich

  - uzupełnienie brakujących dachówek oraz wymiana zniszczonych

  - naprawa obróbki blacharskiej lub uzupełnienie

  - przełożenie wyłazu dachowego

- Stosowane materiały

Należy zastosować materiały o poniższych parametrach technicznych

  - cegła pełna klasy 150 wymiary nominalne - 25x12x6,5 cm

  - zaprawa cementowa M15

  - obróbki blacharskie - blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze brązowym gr. min. 0,50 mm

  - nasady kominowe typu H atestowane

  - ławy kominiarskie szerokości min.25cm

  - dachówka ceramiczna karpiówka 380x180 naturalna czerwona

  - cegła klinkierowa - 10% otworów

  - cegła klinkierowa – pełna

Wszystkie użyte materiały powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania                    w budownictwie i musza posiadać:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji.

Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być zastosowane przy realizacji remontu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów. Materiały składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratą parametrów, właściwości i jakości. Sposób składowania musi zapewnić również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.

- Wykonanie robót

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie                        z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną  przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Transport materiałów niezbędnych do wykonania zadania odbywać się będzie na zewnątrz budynku za pomocą wyciągu.

Wykonawca opłaci koszty zajęcia chodnika i jezdni na czas wykonywania robót przy budynkach gdzie będzie to niezbędne oraz załatwi wszelkie formalności i pozwolenia związane z tym przedsięwzięciem.