KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW                                                               zał nr 2B

do SIWZ

| Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA POTRZEBY C.W.U. |  |  |  |  |  |
| 1 | TECHNOLOGIA, CPV: 45331100-7 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-15 0505-03 | Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami kołnierzowymi - płytowy wymiennik ciepła typ LB47-70 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2 d.1 | KNR-W 2-15 0507-01 | Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 1000 dm3 - zasobnik c.w.u. typ VT-N 800 FFM 4 | kpl. kpl. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 3 d.1 | KNR-W 2-15 0510-01 | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 - typ ERCE 150 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 4 d.1 | KNR-W 2-15 0510-01 | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 - typ DV 150 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-15 0516-01 | Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej pow. ogrzewalnej wymienników do 8 m2 1 | węzeł węzeł | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 6 d.1 | KNR-W 2-15 0517-01 | Uruchomienie węzłów cieplnych 1 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 7 d.1 | KNR 7-07 0102-01 | Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - obiegowa 40 POt 120A | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 8 d.1 | KNR 7-07 0102-01 | Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - obiegowa 32 PWr 80 C | kpl. kpl. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 9 d.1 | KNR 7-07 0102-01 | Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - obiegowa 25 PWr 60 C | kpl. kpl. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 10 d.1 | KNR 7-07 0102-01 | Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - obiegowa SO/2 1 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 11 d.1 | KNR-W 2-15 0514-02 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32 mm i grub. ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie - 31,8 x 2,6 mm 160.00 | m m | 160.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.00 |
| 12 d.1 | KNR-W 2-15 0514-02 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32 mm i grub. ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie - 42,4 x 2,6 mm 60.00 | m m | 60.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.00 |
| 13 d.1 | KNR-W 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 3.14*0.0318*160.00+3.14*0.0424*60.00 | m2 m2 | 23.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.96 |
| 14 d.1 | KNR-W 7-12 0207-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm 23.96 | m2 m2 | 23.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.96 |
| 15 d.1 | KNR-W 7-12 0215-04 | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm Krotność = 2 23.96 | m2 m2 | 23.96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.96 |
| 16 d.1 | KNR INS-TAL 0301-05 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 80.00 | m m | 80.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.00 |
| 17 d.1 | KNR-W 2-15 0108-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych 30.00 | m m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 18 d.1 | KNR-W 2-15 0108-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych 45.00 | m m | 45.00 |  |

- 17 dla

d.Wodz.-kolekt.technol

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.00 |
| 19 d.1 | KNRO-34 0103-08 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) 30.00 | m m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
| 20 d.1 | KNRO-34 0103-09 | Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) 45.00 | m m | 45.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.00 |
| 21 d.1 | KNRO-34 0104-06 | Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) - kauczukowa Armaflex 80.00 | m m | 80.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.00 |
| 22 d.1 | KNRO-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) - otulina 7000 Gulfiber 160.00 | m m | 160.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.00 |
| 23 d.1 | KNRO-34 0101-20 | Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) - otulina 7000 Gulfiber 60.00 | m m | 60.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.00 |
| 24 d.1 | KNR-W 2-16 0602-01 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi o śr.zew.do 55 mm 3.14*(0.022+0.026)*80.00+3.14*(0.0318+0.06)*160.00+3.14*(0.0424+0.06)* 60.00 | m2 m2 | 77.47 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.47 |
| 25 d.1 | KNR-W 2-15 0525-02 | Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 25 mm - filtr siatkowy 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 26 d.1 | KNR-W 2-15 0525-03 | Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 40 mm - filtr siatkowy 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 27 d.1 | KNR-W 2-15 0525-04 | Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 50 mm - filtr siatkowy 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 28 d.1 | KNR-W 2-15 0530-04 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - manometr zwykły 3 | szt. szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 29 d.1 | KNR-W 2-15 0526-01 | Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 15 mm - SYR 2115 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 30 d.1 | KNR-W 2-15 0526-02 | Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 20 mm - SYR 2115 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 31 d.1 | KNR INS-TAL 0308-03 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.-kulowe 8 | szt. szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 32 d.1 | KNR INS-TAL 0308-04 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. - kulowe 9 | szt. szt. | 9.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.00 |
| 33 d.1 | KNR INS-TAL 0308-06 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o.-kulowe 6 | szt. szt. | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 34 d.1 | KNR INS-TAL 0308-07 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 50 mm w instalacji c.o.-kulowe 16 | szt. szt. | 16.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 35 d.1 | KNR-W 2-15 0140-03 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm - Js-2,5 1 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 36 d.1 | KNR INS-TAL 0308-03 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.-spustowe 7 | szt. szt. | 7.00 |  |

- 2 -

bud.Wodz.-kolekt.technol

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.00 |
| 37 d.1 | KNR INS-TAL 0308-04 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. 3 | szt. szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 38 d.1 | KNR INS-TAL 0308-06 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 39 d.1 | KNR INS-TAL 0308-07 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 50 mm w instalacji c.o. 5 | szt. szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 40 d.1 | KNR-W 2-15 0519-02 | Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 25 mm - trój-drogowy SBE 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 41 d.1 | KNR 7-08 0301-01 | Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-za-wór mieszający w grupie pompowej - siłownik do zaworu trójdrogowego 1 | ukl. ukl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 42 d.1 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - separator powietrza KS dn 20 mm 8 | szt. szt. | 8.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 43 d.1 | KNR 7-08 0301-01 | sterownik instalacji RX 910 z szafką zasilania elektrycznego 1 | ukl. ukl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 44 d.1 | KNR 7-08 0102-04 | ultradźwiękowy licznik ciepła 2WR5610-5MC70, Q=10 m3/h 1 | ukl. ukl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 45 d.1 | kalk. własna | montaż kolektorów słonecznych typ KS 2000 S/P na stelażu typ A wraz z osprzętem 40 | szt szt | 40.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.00 |
| 46 d.1 | kalk. własna | koszt urządzeń instalacji kolektorów słonecznych 1 | kpl. kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |

- 3 -

bud.Wodz.-kolekt.technol

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. robocizna |  | r-g | 991.45 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 4 -

bud.Wodz.-kolekt.technol

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostaw-ca | Cena dostaw-cy | Rabat ma ksy-ma lny | Rabat za-sto-sowa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompa 40 POt 120A Leszno | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | pompa 32 PWr 80 C Leszno | szt | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | pompa 25 PWr 60 C Leszno | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | pompa SO/2 Leszno | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | blacha aluminiowa walcowana na zimno, grub. 1,00 mm | kg | 263.40 |  | 263.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa | dm3 | 5.41 |  | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | farba silikonowa do gruntowania ter-moodporna do 400 st.C srebrzysto-szara | dm3 | 2.95 |  | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania | dm3 | 0.79 |  | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | rury stalowe 31,8 x 2,6 mm | m | 164.80 |  | 164.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | rury stalowe 42,4 x 2,6 mm | m | 61.80 |  | 61.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominal-nej 25 mm | m | 30.90 |  | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominal-nej 50 mm | m | 45.90 |  | 45.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | kołnierze stalowe z szyjką do przyspa-wania o śr. nominalnej 25-32 mm | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm | szt | 60.60 |  | 60.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm | szt | 77.85 |  | 77.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej | szt | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | kołnierze stalowe z szyjką do przyspa-wania o śr. nominalnej 50 mm | szt | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych | szt | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | zawory kulowe gwint. 150 st. o śr.nom. 20 mm | szt | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | zawory kulowe gwint. 150 st. o śr.nom. 25 mm | szt | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | zawory kulowe gwint. 150 st. o śr.nom. 40 mm | szt | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | zawory kulowe gwint. 100 st. o śr.nom. 50 mm | szt | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | zawory spustowe o śr.nom. 20 mm | szt | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | zawory zwrotne gwint. 100 st. o śr.nom. 25 mm | szt | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | zawory zwrotne gwint. 150 st. o śr.nom. 40 mm | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | zawory zwrotne gwint. 100 st. o śr.nom. 50 mm | szt | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | separator powietrza KS dn 20 mm | szt | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | zawory bezpieczeństwa SYR 2115 dn 15 mm | szt | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | zawory bezpieczeństwa SYR 2115 dn 20 mm | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | zawór trójdrogowy SBE dn 25 mm | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | filtr siatkowy dn 25 mm PN10 F15 | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | filtr siatkowy dn 40 mm PN10 F15 | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | filtr siatkowy dn 50 mm PN10 F200 | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | konstrukcja stalowa | kg | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | manometry zwykłe 0-1,0 MPa | szt | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | wodomierze skrzydełkowe Js-2,5 dn 25 mm | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 25 mm | szt | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm | szt | 48.80 |  | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22 mm | m | 82.40 |  | 82.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | wymiennik płytowy typ LB47-70 | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | zasobnik c.w.u. typ VT-N 800 FFM | szt | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 -

bud.Wodz.-kolekt.technol	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostaw-ca | Cena dostaw-cy | Rabat ma ksy-ma lny | Rabat za-sto-sowa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | naczynie przeponowe ERCE 150 | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | naczynie przeponowe DV 150 | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | siłownik do zaworu trójdrogowego SBE dn 25 mm | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | sterownik instalacji RX 910 z szafką zasilania elektrycznego | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ultradźwiękowy licznik ciepła 2WR5610-5MC70, Q=10 m3/h | szt | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | kolektory słoneczne KS 2000 S/P | szt | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | stelaż kolektorowy zestaw dla 5 kolektorów typ A | szt | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | osprzęt do kolektorów omplet dla 5 kolektorów | szt | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | uchwyty do rur | szt | 112.20 |  | 112.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | uchwyty do rur o śr.nominalnej 25 mm | szt | 15.60 |  | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | uchwyty do rur o śr.nominalnej 50 mm | szt | 18.90 |  | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | otuliny 7000 Gulfiber gr. 30 mm | m | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | otuliny Thermaflex FRM gr. 20 mm | m | 84.75 |  | 84.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | otuliny kauczuk.Armaflex gr. 13 mm | m | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 11.89 |  | 11.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | uszczelki płaskie azbestowo-kauczu-kowe | szt | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg | kg | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ERGOLID EKO | kg | 290.00 |  | 290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg | kg | 166.40 |  | 166.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 6 -

bud.Wodz.-kolekt.technol

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | żuraw samochodowy | m-g | 3.94 |  |  |
| 2. | ciągnik kołowy | m-g | 1.55 |  |  |
| 3. | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 22.54 |  |  |
| 4. | przyczepa skrzyniowa | m-g | 1.55 |  |  |
| 5. | nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne | m-g | 2.32 |  |  |
| 6. | spawarka elektryczna | m-g | 8.22 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 7 -