##### OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.

Wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. 26Marca 6 - 8                                  w Wodzisławiu Śląskim zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śl.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym                        w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                     i Remontowej  w Wodzisławiu Śl.

- Zakres robót

Remont dachów wymaga wykonania następujących robót:

  - rozbiórka istniejącego pokrycia papowego szerokości 1 m wzdłuż pasów rynnowych wraz z wywiezieniem i utylizacją papy

  - drobne naprawy pokrycia polegające na wstawieniu łat

  - rozbiórka istniejących obróbek blacharskich

  - demontaż rynien

  - naprawa tynków  oraz czap kominowych

  - wykonanie nowych obróbek blacharskich (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki dylatacji)

  - wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (papa podkładowa na szerokości 1 m przy pasach rynnowych + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na całej powierzchni dachu)

  - wykonanie obróbek kominów z papy termozgrzewalnej z zastosowaniem izoklinów                ze styropianu oraz listew dociskowych)

  - montaż nowych rynien z PCV

- Stosowane materiały

Należy zastosować materiały o poniższych parametrach technicznych

  - papa termozgrzewalna nawierzchniowa: grubości  minimum  4,4 mm kolor szary

  - rynny PCV   150 mm z PCV – kolor brązowy

  - obróbki blacharskie - blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze brązowym gr. min. 0,50 mm

  - izokliny styropianowe z okleiną z papy

  - opaski dociskowe – można zastosować gotowy wyrób lub wykonać z blachy ocynkowanej gr. min 0,50 mm o szer. min. 5 cm

  - deski czołowe gr. min. 25 mm i wysokości 18 cm zaimpregnowane i pomalowane na brązowo

Wszystkie użyte materiały powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania                    w budownictwie i musza posiadać:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji.

Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być zastosowane przy realizacji remontu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów. Materiały składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi, utratą parametrów , właściwości i jakości. Sposób składowania musi zapewnić również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.

- Wykonanie robót

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie                        z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną  przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Transport  materiałów niezbędnych do wykonania zadania odbywać się będzie na zewnątrz budynku za pomocą wyciągu.