Zawartość opracowania

| Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST1 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6 | Str. |
| --- | --- |
| 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji | 2 |
| 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) | 2 |
| 1.2. Zakres stosowania ST | 2 |
| 1.3. Zakres robót objętych ST | 2 |
| 1.4. Określenia podstawowe | 2 |
| 1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót | 2 |
| 2. Materiały | 2 |
| 3. Sprzęt | 2 |
| 4. Transport | 2 |
| 5. Wykonanie robót | 2 |
| 5.1. Roboty przygotowawcze | 2 |
| 5.2. Roboty związane z usuwaniem gruzu | 2-3 |
| 6. Kontrola jakości robót | 3 |
| 7. Obmiar robót | 3 |
| 8. Odbiór robót | 3 |
| 9. Podstawa płatności | 3 |
| 10. Przepisy związane | 3 |

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)                                                                                                                                 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie usuwania gruzu związanych z zadaniem pn. „Rozbiórka budynku LOK”.

  - Zakres stosowania ST.                                                                                                            Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w specyfikacji.

  - Zakres robót objętych ST.

W ramach prac budowlanych (po wykonaniu robót rozbiórkowych ) przewiduje

usunięcie gruzu z terenu budowy. Gruzem ceglanym i betonowym należy zasypać piwnice do poziomu otaczającego terenu. Pozostałe materiały należy utylizować. Złom z rozbiórki wywieźć, a koszt ze sprzedaży odliczyć od wartości kosztorysu.

  - Określenia podstawowe.                                                                                                                                     Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami

oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

- MATERIAŁY.

Nie występują

- SPRZĘT                                                                                                                                                                    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z usunięciem gruzu pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: spychoładowarką, dźwigiem budowlanym, wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu, samochodami 
do wywozu odpadów, kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym.

- TRANSPORT                                                                                                                                                               Występuje transport gruzu na terenie rozbiórki – pomiędzy miejscem tymczasowego

składowania a piwnicami budynku.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: wyznaczyć obszar prac oraz

oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP

  - Roboty związane z usuwaniem gruzu.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Materiały nadające się do zasypania piwnic (gruz betonowy i ceglany) należy 
w miarę możliwości rozdrobnić i układać w sposób, aby pozostawić jak najmniej pustej przestrzeni. Nie dopuszcza się do zasypywania piwnic materiałami podlegającymi utylizacji ( azbest, wełna mineralna, papa,  płyty gipsowo -kartonowe, szkło)

5.2.2.  Powstały po rozbiórce teren zasypać drobnym gruzem lub gruntem piaszczystym.                                                 5.2.3. W przypadku zasypywania piwnic w sposób powodujący zbyt duże wolne przestrzenie, rozbierania konstrukcji sposobem mechanicznym i zrzucania bez rozbicia 
na drobniejsze elementy, koszt wywozu nadmiaru gruzu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są: 1 m 3 rozebranych elementów ścian i stropów.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737).